SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS

E INDUSTRIA PARAESTATAL
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.

Al margen un sello con  el  Escudo  Nacional,  que  dice:  Estados Unidos Mexicanos.  Presidencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente Constitucional  de  los  Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me  confiere  la fracción I del Artículo 89 de  la  Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos y con  fundamento  en  los  Artículos 1o., 2o., 4o., 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 50 de la Ley Reglamentaria  del  Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los objetivos permanentes asumidos por el Gobierno a mi cargo, destaca el fortalecimiento del marco jurídico que regula las actividades públicas, a  fin  de  propiciar los cambios que impone la tesis de renovación moral  de  la  sociedad  que  en  la práctica se traduce como  el  otorgamiento  de  los  mecanismos  a través de los cuales el Estado promueve  la  satisfacción  de  las necesidades colectivas;

Que para  el  logro  de  tales  objetivos, en el  Plan  Nacional  de Desarrollo 1981‑1988  se  consigna  como  estrategia,  para  hacer frente a los grandes retos del país,  revisar a fondo el sistema normativo nacional y simplificar los procedimientos administrativos, proponiendo y, en su caso,  auspiciando las reformas legales y reglamentarias que se estimen necesarias;

Que el dominio  directo  de  la  Nación  sobre  nuestros  recursos naturales  y  el  derecho  a  regular su explotación, uso y aprovechamiento se plasman de manera expresa  en  el  Artículo  27 Constitucional y en  su  oportunidad,  el  Ejecutivo  a  mi  cargo propuso la adecuación al Ordenamiento Legal al que se rige la Materia Nuclear.

Que el 4 de febrero de 1985, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, cuya vigencia inició al día siguiente de su publicación;

Que la Ley mencionada es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y regula la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos,  el  aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos del material radiactivo y de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y las técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma;

Que la misma Ley establece que la seguridad es primordial en todas las actividades que involucren  a  la  energía  nuclear,  debiendo tomarse en cuenta desde la planeación hasta el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas y el  destino  final  de esos desechos, definiendo a su vez  la  seguridad  radiológica  en congruencia  con  los lineamientos del  Sistema Nacional de Protección Civil, como aquella que tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, así como el  ambiente en general mediante la prevención y limitación de los efectos que puedan resultar de la exposición a la radiación ionizante;

Que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que, las instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad radiológica y su operación requerirá de la  satisfacción  de  los  requisitos que, sobre el particular se determinen en la misma ley y en las disposiciones reglamentarias respectivas, por lo que resulta pertinente disponer de los instrumentos reglamentarios para hacer efectivas las disposiciones del mismo Ordenamiento,  he  tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA

TITULO  PRIMERO

GENERALIDADES

CAPITULO UNICO

Artículo 1o. Este Reglamento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la observancia de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear en lo relativo a seguridad radiológica.

Artículo 2o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria  Paraestatal queda facultada para expedir por conducto  de  la  Comisión Nacional  de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, los apéndices, normas  técnicas, manuales e instructivos, así como sus  actualizaciones, necesarios para desarrollar, hacer explícitas y determinar la forma en que deben cumplirse las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 3o. Tanto los documentos a que se refiere el artículo anterior, como sus actualizaciones, para su obligatoriedad y general observancia deberán invariablemente, ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 4o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria  Paraestatal,  por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad  Nuclear y Salvaguardias, es la facultada para  interpretar y aplicar este Reglamento,  así como los apéndices, normas técnicas, instructivos, manuales y condiciones de licencias, autorizaciones y permisos que con base en el mismo se expidan y, para determinar las normas de seguridad radiológica que a su juicio sean aplicables sin perjuicio  de  la  competencia  que  de  acuerdo  a  la  Ley les corresponda a otras Secretarías de Estado. 

Artículo 5o. En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a la Ley, se entenderá que se trata de la Ley Reglamentaria del Artículo  27 Constitucional en Materia Nuclear. Cuando aluda a  la Secretaría, será la Secretaría de Energía,  Minas e Industria Paraestatal, y cuando mencione a la Comisión, será  la  Comisión  Nacional  de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias en los términos del  Artículo  50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional  en  Materia Nuclear.

TITULO SEGUNDO

TERMINOLOGIA

CAPITULO UNICO

Artículo 6o. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

ACCIDENTE Y/O INCIDENTE: Cualquier evento anormal que involucre a fuentes de radiación ionizante. 

ACTIVIDAD:  El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad de tiempo en una cantidad dada de material radiactivo. Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de material radiactivo, es el  cociente de dN entre dt, siendo dN el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en el intervalo dt. La unidad de actividad es el becquerel (Bq), donde 1 Bq=1desintegración/s (1Ci=3.7x1010 desintegraciones/s).

ALMACEN TEMPORAL: La instalación radiactiva autorizada por la Comisión para almacenar fuentes de radiación ionizante por tiempo limitado y que será necesariamente determinado en  forma  expresa  en la autorización correspondiente. 

ALMACEN EN TRANSITO: Las áreas utilizadas durante el transporte de material radiactivo en las que se almacenen embalajes, contenedores, bultos y las zonas no controladas,  tales como: área de estacionamiento; estación terminal;  cuarto  de almacén o patio de carga y descarga. 

AUDITORIA: El examen de  los  registros, documentos, programas y procedimientos relacionados con la seguridad radiológica de la instalación radiactiva, así como del inventario de material radiactivo o los equipos que lo contengan conforme a lo establecido en la autorización, permiso o licencia correspondiente, así como en las  disposiciones de este Reglamento. 

CONCENTRACION DERIVADA EN AIRE: La concentración derivada  en  aire  (CDA) para un radionúclido determinado es un límite derivado que designa la concentración en aire que, de  ser  respirada por un trabajador durante un año laboral de 2,000 horas a un ritmo de respiración de 1.2 m3 h‑1 se alcanzaría el límite anual de incorporación (LAI). 

CONTAMINACION RADIACTIVA SUPERFICIAL: La presencia de una sustancia radiactiva sobre una superficie en cantidades superiores a: 4x103 Bq(m‑2 (10‑5(Ci/cm2) en el caso de emisiones beta y gamma, o  4x102 Bq(m‑2 (10‑6(Ci/cm2), en el  caso  de  emisiones alfa, ésta puede ser fija o removible.

DESCONTAMINACION: Proceso mediante el cual se reduce o se elimina la contaminación radiactiva. 

DESECHOS  RADIACTIVOS: Cualquier material que contenga o esté  contaminado con radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, mayores a las señaladas por  la  Comisión en la norma técnica correspondiente y para el cual no se prevé uso alguno. Se clasifican en desechos radiactivos de nivel bajo, intermedio y alto.

DISPOSITIVO GENERADOR DE RADIACION IONIZANTE: Es el equipo que produce radiación ionizante en  forma  controlada. 

DOSIS  ABSORBIDA:  La energía depositada por la radiación ionizante en la materia. Técnicamente, la dosis absorbida, D, se define como el cociente de dE entre dm, donde dE es la energía promedio depositada por la radiación  ionizante en una masa dm. La unidad es el gray (Gy), donde:1 Gy = J(kg‑1 (1 rad = 10-2 J(kg‑1)

DOSIS  UMBRAL: El valor de la dosis por debajo del  cual  se  considera que  un efecto no estocástico determinado no se manifestará. 

EMERGENCIA: Acto, omisión, situación o suceso que ocasiona un riesgo importante  y, para cuyo control o eliminación  es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. 

EMPLAZAMIENTO:  El proceso de selección de un  sitio  adecuado  para  la  localización de una instalación radiactiva y  la determinación de las características físicas y demográficas del mismo,  a  fin  de  evaluar  y definir adecuadamente las bases para el diseño, construcción y operación de las mismas, con el objeto de que éstas no se traduzcan  en un detrimento apreciable de la seguridad de las personas ni de la calidad del ambiente. 

EQUIVALENTE DE DOSIS: Con fines de protección radiológica se ha encontrado conveniente  introducir una magnitud física que correlaciona la dosis absorbida con los efectos deletéreos más importantes de la exposición a la radiación, en particular con los efectos estocásticos tardíos. El equivalente de dosis es la cantidad que resulta de la ecuación: H = DQN, donde D es la dosis absorbida en Gy,  Q es el factor de calidad y N es el producto de todos los demás factores modificantes, tomándose por ahora un valor para N igual a la unidad. El nombre especial para  la  unidad  de equivalente  de  dosis es el sievert  (Sv). El rem puede ser usado temporalmente. 

EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO: El  equivalente de dosis  efectivo, HE, es  la  suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos HT,  tanto por irradiación externa como por incorporación de radionúclidos. Se define como: 

HE = (WT(HT
donde WT son los factores de ponderación.

EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO COMPROMETIDO: El equivalente de dosis efectivo comprometido, HE,50, resultante de una incorporación de material  radiactivo, es el equivalente de dosis efectivo que se acumulará  durante 50 años, como resultado de la incorporación.

FUENTE ABIERTA: Todo material radiactivo que durante su utilización puede entrar en contacto directo con el ambiente. 

FUENTES DE RADIACION IONIZANTE: Cualquier dispositivo o material que emita radiación ionizante en forma cuantificable.

FUENTE SELLADA: Todo material radiactivo permanentemente  incorporado a  un material  encerrado en una cápsula  hermética,  con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape del radioisótopo o la dispersión de la substancia  radiactiva,  en  las condiciones  previsibles  de  utilización y desgaste. 

INDICES  DE  EQUIVALENTE  DE DOSIS:  En el caso de irradiación externa del cuerpo entero, se  aplican los conceptos de: 

a).‑ INDICE SUPERFICIAL DE EQUIVALENTE DE DOSIS: El índice superficial de equivalente de dosis HI,S en un punto, es el equivalente de dosis máximo dentro del volumen comprendido entre  0.07 mm y 1 cm, medidos a partir de la superficie de una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y formada por material equivalente a tejido blando con una densidad de 1 gr(cm‑3.

b).‑ INDICE PROFUNDO DE EQUIVALENTE DE  DOSIS: El índice profundo de equivalente de dosis HI.P, es el equivalente de dosis máximo dentro del núcleo de 28 cm de diámetro, inscrito en una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y formada 

por material equivalente a  tejido  blando y con una densidad de 1 gr(cm‑3.

INSPECCION: El examen de las condiciones de seguridad física y radiológica de una instalación radiactiva, sus sistemas, equipos yla  aplicación  de  los  procedimientos de  operación, documentos y registros. 

LIMITE ANUAL DE INCORPORACION: Es el límite secundario para la irradiación  ocupacional interna, y es el valor menor de la incorporación de un radionúclido determinado en un  año  por  el  Hombre  de  Referencia que se traduciría  bien en un equivalente  de  dosis efectivo comprometido de 50 mSv (5 rem) o bien,  en un equivalente de dosis comprometido en el cristalino de 150mSv (15rem)  o  en  un  equivalente de dosis comprometido en cualquier otro órgano o  tejido  de 500 mSv (50 rem). 

MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA:  Documento cuyo objetivo es el de que todas las acciones que involucren fuentes de radiación, se ejecuten bajo normas y procedimientos de  protección radiológica  adecuados, para reducir las exposiciones ocupacionales y  del público a  valores  tan  bajos  como  razonablemente  pueda lograrse.

PERMISIONARIO: Persona física o moral que posee la  titularidad  de  la  autorización, permiso o licencia  expedidos  por  la  Comisión para desarrollar una actividad  autorizada por  la misma.

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO: Aquel que en ejercicio y con  motivo de su ocupación está expuesto a radiación ionizante o a la incorporación de material radiactivo. Quedan excluidos los  trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este tipo de radiación, siempre que el equivalente de dosis efectivo anual  que reciban no exceda  el  límite  establecido en este  Reglamento para el público.

RADIACION  IONIZANTE: Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. 

RECONOCIMIENTO: El  examen  y  comprobación  de  la  información  proporcionada a la Comisión de hechos  o  circunstancias  que pudieran significar  un  riesgo  radiológico a las personas y las propiedades.

VERIFICACION:  La revisión y examen de la información proporcionada a la Comisión con motivo de las actividades reguladas  por  este Reglamento y de acciones correctivas derivadas de  las deficiencias o anomalías que como consecuencia de las inspecciones o auditorías se hubieren encontrado.

VIDA MEDIA BIOLOGICA: Es el tiempo necesario para que la mitad de una sustancia administrada, sea excretada del cuerpo o de un  órgano o de un tejido.

VIDA MEDIA FISICA: Es el tiempo requerido para que un  radionúclido pierda el 50% de su actividad, mediante decaimiento radiactivo. Cada radionúclido tiene una vida media física propia.

ZONA CONTROLADA:  Es la zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de protección radiológica.

TITULO TERCERO

DEL SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7o. Las dosis recibidas a consecuencia de la exposición  a  fuentes  de radiación ionizante y de prácticas que entrañan la irradiación con radiación ionizante o incorporación de material radiactivo, se sujetarán a un sistema de limitación de dosis cuyos fundamentos 

son: 

I).‑No se aprobará ninguna  práctica  a  menos  que  su  aplicación produzca un beneficio neto positivo; 

II).‑El diseño, planificación, uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y prácticas, deberán realizarse de manera que aseguren  que las exposiciones se mantengan tan bajas como  razonablemente  pueda lograrse, teniendo en cuenta factores sociales y económicos; 

III).‑El establecimiento de límites para equivalente de dosis. 

Artículo 8o. El sistema de limitación de dosis tiene como finalidad  evitar  los efectos no estocásticos y limitar la ocurrencia de los estocásticos a un nivel aceptable, por lo que se establecen límites para  cada caso, debiendo aplicarse el que resulte más restrictivo para el órgano o tejido irradiado.

Artículo 9o. Los efectos no estocásticos son aquellos en los que  a severidad del efecto es función de la dosis y se presentan a partir de un valor umbral. Estos efectos se presentan en el individuo expuesto. Los efectos estocásticos son aquellos en los que la probabilidad de que el efecto se presente, se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral y pueden manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia.

Artículo 10. Para los fines exclusivos de este Reglamento, en el cálculo de los equivalentes de dosis, se considerarán los factores que  se establezcan en la norma técnica correspondiente. 

CAPITULO II

DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS
Artículo 11. Para  la  aplicación  del  Sistema  de Limitación de  Dosis se establecerán límites y niveles de referencia: Un límite es el valor de una magnitud que no ha de ser superado. Un nivel de referencia no es un  límite,  sino  el  valor  de  una magnitud que sirve para decidir una conducta determinada. Los límites podrán ser primarios, secundarios,  derivados  y autorizados. Los niveles de referencia podrán ser de  registro, de investigación y de intervención.

Artículo 12. Los límites primarios se definen para el equivalente de  dosis,  el equivalente de dosis efectivo, el equivalente de dosis comprometido o  el  equivalente de dosis efectivo comprometido, según las circunstancias de la exposición. Estos límites se aplican a cada individuo, y en caso de irradiación del público, al grupo crítico.

Artículo 13. Los límites secundarios son utilizados cuando  los  límites primarios de equivalente  de  dosis no  pueden  aplicarse directamente. En el caso de la irradiación externa,  los  límites secundarios pueden ex presarse en función del  índice profundo de equivalente de dosis o del índice  superficial  de  equivalente  de dosis.  En  el caso de la  irradiación  interna, los  límites secundarios pueden expresarse en función de los límites anuales de incorporación.

Artículo 14.  Los límites derivados se aplican a magnitudes diferentes a las de los límites primarios, se determinan a partir de éstos mediante un modelo definido, de manera tal que, si se satisfacen los límites derivados, también se satisfacen los límites primarios. Pueden establecerse por ejemplo, para cantidades tales como la rapidez de exposición en un lugar de trabajo,  la contaminación del  aire, del agua y de superficies, entre otros.

Artículo 15. Los límites autorizados son aquellos establecidos por la Comisión para cualquier magnitud y que  en  general  son  inferiores  a  los límites  derivados, aunque en casos excepcionales  pueden ser iguales. Estos límites se aplican solamente a circunstancias limitadas  que  deberán  definirse  con   claridad.  Los  límites autorizados tienen prioridad sobre los derivados.

Artículo 16. A los efectos del Artículo 11, anterior, el permisionario como parte de su programa de protección radiológica,  deberá  establecer niveles de referencia, incluyendo como mínimo los siguientes: nivel de registro, nivel de investigación y nivel de intervención. 

Artículo 17. El nivel de registro es un valor definido por la Comisión  para  el  equivalente de dosis, equivalente  de  dosis efectivo  o la incorporación de radionúclidos, por encima del cual la  información tiene el interés suficiente, desde el punto de vista de la seguridad radiológica, para su registro y conservación.

El nivel de investigación es un valor del equivalente de dosis, del equivalente de dosis efectivo o de  la incorporación,  que se considera  suficientemente  importante  para   justificar   una investigación de las causas por las que se rebasó.

El nivel de intervención es el valor previamente  establecido  para cualquier magnitud usada en seguridad radiológica, que de superarse indica una situación que requiere tomar medidas correctivas.

CAPITULO III

DE LOS LIMITES DE EQUIVALENTE DE DOSIS
Artículo 18. Ninguna persona deberá recibir un equivalente de dosis  que  exceda de los límites correspondientes indicados en este Título.

Artículo 19.  Los límites de equivalente  de dosis señalados en este Título no se aplican a la exposición médica de pacientes, ni a la debida  a  la radiación natural. Sin embargo, deberán aplicarse en los casos  de irradiación con fines médicos de investigación  cuando no  exista ningún beneficio directo para el  individuo  expuesto,  y  en  los casos de irradiación  debida  a  fuentes  naturales de radiación incrementada por motivos tecnológicos, para los cuales la Comisión establecerá los límites en cada caso. 

Artículo 20. Para el personal ocupacionalmente expuesto, el límite del equivalente de dosis efectivo  anual  HE,L para   los  efectos estocásticos es  de  50 mSv (5 rem).

Artículo 21. Para el personal ocupacionalmente expuesto el límite de equivalente de dosis anual para los efectos no estocásticos es de 500  mSv  (50 rem), independientemente de si los tejidos son irradiados en  forma aislada o conjuntamente con otros órganos. Este límite no se aplica al cristalino,  para el cual se establece un límite de 150  mSv  (15 rem).

Artículo 22. El equivalente de dosis que reciba cualquier órgano o  tejido  como consecuencia de la  irradiación, incluirá el equivalente de dosis debido a fuentes externas y el equivalente  de  dosis  comprometido debido a fuentes internas incorporadas en  el mismo  intervalo  de tiempo. 

Artículo 23. El límite para el control de los efectos estocásticos se expresa en función del equivalente de dosis efectivo, debiéndose cumplir que:

(WT(HT < HE.L 

En donde HE,L  es el límite de equivalente de dosis efectivo anual  y  cuyo valor  es de 50 mSv  (5 rem);  WT  es el factor de ponderación del tejido T; y HT es el equivalente de dosis anual del tejido T.

Artículo 24.  En el caso de que el personal ocupacionalmente expuesto se  irradie interna y externamente y con el objeto de que no se sobrepasen  los límites anuales de equivalente de dosis, se deberá cumplir con  las dos condiciones siguientes:

      HI,S               <  1

  500 mSv

      HI,P        +   (     Ij           <  1

  50 mSv                  Ij,L
Siendo:
HI,s
el índice superficial de equivalente de dosis.


HI,p
el índice profundo de equivalente de dosis.


Ij
la incorporación anual debida a ingestión e inhalación del radioisótopo j.


Ij,L      el  límite anual  de  incorporación para el  radioisótopo j.

Artículo 25. Los límites secundarios de incorporación  para el personal ocupacionalmente expuesto serán los que se establecen en  la  norma técnica correspondiente de este Reglamento.

Artículo 26. Cuando  un  límite  está   expresado como el  valor  promedio correspondiente a un período, se entiende que el valor real  de  la magnitud limitada puede presentar  fluctuaciones  considerables  en períodos de tiempo más breves.

Artículo 27. La irradiación que reciban las mujeres ocupacionalmente expuestas con capacidad reproductiva deberá distribuirse lo más uniformemente posible en el tiempo, con objeto de proteger el embrión durante  el período de organogénesis antes de conocerse el embarazo. 

Artículo 28. Las  mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y que la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis  anual mayor a 15 mSv (1.5 rem) sea muy baja. 

Artículo 29. Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en período de gestación o de lactancia no deberán trabajar  en  lugares  donde exista riesgo de incorporación de materiales radiactivos. 

Artículo 30. Los estudiantes  que  por  la  naturaleza  del  aprendizaje  deban realizar experimentos con fuentes de radiación ionizante serán considerados como individuos del  público,  sin  embargo  sólo  se permitirá que reciban por motivo de la enseñanza, la décima  parte de los límites establecidos en este Reglamento para los individuos del público. 

Artículo 31. Los estudiantes que lleven cursos a nivel  profesional  o técnico, cuya finalidad sea la  capacitación  para  el  uso  de  fuentes  de radiación  ionizante, estarán sujetos a las siguientes reglas: 

I).‑Si tienen 18 años o más, serán considerados como personas ocupacionalmente expuestas y por lo tanto sujetos a los límites de equivalente de dosis anuales correspondientes a esa calidad, establecidos en este Reglamento, y 

II).‑Si son menores de 18 años, pero mayores de 16, serán considerados como personas ocupacionalmente  expuestas, sin embargo, no podrán recibir anualmente un equivalente de dosis a cuerpo entero superior a 15 mSv (1.5 rem).

Artículo 32. Fuera de los casos a que se refiere el Artículo anterior, ninguna persona   menor de  18  años  podrá  ser  considerada   como ocupacionalmente expuesta.

Artículo 33. Los estudiantes considerados  como  personal  ocupacionalmente expuesto, estarán  sujetos   a   los   requisitos,   obligaciones, supervisión y  vigilancia  radiológica individual y médica que para esa calidad se establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 34. Con objeto de mantener una vigilancia permanente de las  tendencias del equivalente de dosis recibido por el personal  ocupacionalmente expuesto y poder optimizar  las  condiciones  de  seguridad  en  el trabajo, deberá llevarse  un  registro  del equivalente  de  dosis mensual, del acumulado durante los 12 meses anteriores y del  total acumulado durante  la vida  laboral  del  personal  ocupacionalmente expuesto, de los que deberá estar informado. 

Artículo 35. Toda  irradiación recibida por el personal ocupacionalmente expuesto deberá asentarse en el registro del equivalente de  dosis del individuo. 

Artículo 36. Las personas  no  ocupacionalmente  expuestas  que  laboren  en  la proximidad de zonas controladas o que ocasionalmente en el curso de su trabajo entren en una zona controlada, son considerados como individuos del público.

Artículo 37. Los límites de equivalente de dosis para individuos del público son la décima parte  de los límites  estipulados  en  los  Artículos 20 y 21. Estos límites han  de  aplicarse  al  grupo  crítico  de  la población o al individuo más expuesto. 

Artículo 38. Cuando los mismos individuos del público  puedan  estar  expuestos durante períodos prolongados a un equivalente  de  dosis  efectivo igual al límite anual o cercano a él, se deberán  adoptar  medidas con el  fin  de reducir su equivalente de dosis efectivo  para  toda la vida a un valor que corresponda a un promedio anual de  1  mSv  (0.1 rem).

Artículo 39. En el cálculo del equivalente de dosis para individuos del  público debido a  incorporación de material radiactivo, deberán  tenerse  en cuenta los parámetros biológicos  y  metabólicos,  así  como  otros factores que sean característicos del  grupo  crítico,   tales  como costumbres alimentarias, distribución demográfica y utilización del terreno. 

CAPITULO IV

DE LAS CONDICIONES DE IRRADIACION

Artículo 40. Las condiciones bajo las cuales un individuo puede verse expuesto a la radiación ionizante, se clasifican en normales y anormales.

Las condiciones normales de irradiación son aquéllas en las cuales la ocurrencia de la irradiación es previsible y puede  ser  limitada por control de la fuente y por aplicación del sistema de  limitación de dosis, en parti‑ cular estableciendo procedimientos de  operación satisfactorios. 

Las condiciones anormales de irradiación son aquéllas en las que la fuente de irradiación no está sujeta a  control,  de  modo  que  la magnitud de  toda  irradiación resultante sólo puede  limitarse, eventualmente, mediante medidas correctivas. 

Artículo 41. Si como resultado de situaciones anormales ciertas personas ocupacionalmente expuestas recibieran equivalente de dosis mayores a los límites señalados en los Artículos 20 y 21, el permisionario deberá adoptar las siguientes medidas:

I).‑Reunir la información que ayude a estimar los equivalentes de dosis y las incorporaciones de material radiactivo; 

II).‑Obtener,  según  proceda,   muestras  de excretas   para bioanálisis; 

III).‑Iniciar pruebas  médicas  y  hacer  los  consiguientes diagnósticos,  y

IV).‑Recabar información sobre las circunstancias del accidente.

La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los  primeros  auxilios y el tratamiento consecutivo a los individuos que requieran asistencia  médica  por otras razones. 

Artículo 42. Si como resultado de situaciones anormales, ciertas  personas del público recibieran equivalentes de dosis  mayores  a  los  límites señalados en el Artículo 37, el permisionario deberá  adoptar  las siguientes medidas: 

I).‑Reunir la información que ayude a estimar  los  equivalentes de dosis   y  las  incorporaciones  de  material  radiactivo  de  las personas afectadas, y

II).‑Recabar  la  información  sobre  las   circunstancias   del accidente. 

La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los  primeros  auxilios  y  el  tratamiento respectivo a los individuos que requieran  asistencia  médica  por otras razones. 

CAPITULO V

DE LAS IRRADIACIONES PLANEADAS Y DE EMERGENCIA

Artículo 43. Las   irradiaciones   planeadas   se   considerarán  como  casos excepcionales y se justificarán únicamente cuando las técnicas que evitan  la  sobreexposición  de  las personas  ocupacionalmente expuestas no sean practicables o disponibles. 

Estas irradiaciones  podrán  permitirse siempre que: 

I).‑En un solo evento la suma del equivalente de dosis debido  a irradiación  externa y del equivalente de dosis comprometido debido a la incorporación de material radiactivo, no exceda del  doble  de los  límites  de  equivalente  de  dosis  anual   correspondientes, 

establecidos en este Reglamento,  y

II).‑En la vida del personal ocupacionalmente expuesto  la  suma del equivalente de  dosis  debido  a  irradiación  externa  y  del equivalente de dosis comprometido  debido a  la  incorporación  de material  radiactivo,  no  exceda  cinco  veces  los  límites del equivalente de dosis anual correspondiente. 

Artículo 44. El personal que participe en las irradiaciones planeadas deberá:

I).‑Ser consultado para  la  planeación  de  las  operaciones  a realizar; 

II).‑Estar informado acerca de  los  riesgos  que  implican  las irradiaciones que exceden de los límites de equivalentes  de  dosis establecido en este Reglamento; 

III).‑Estar adiestrado en las operaciones específicas que se han de llevar a cabo;

IV).‑Contar con la conformidad escrita del  encargado de seguridad radiológica, y 

V).‑Ser provisto del equipo y  de  la  ropa  adecuados  para  su protección, a fin de que la irradiación externa y la  contaminación sean mínimas. 

Artículo 45. El permisionario deberá justificar  previamente  ante  la  Comisión cualquier irradiación planeada. 

Artículo 46. Un individuo podrá recibir dosis que  excedan  de  los  límites  de equivalente de dosis establecidos en  este  Título,  únicamente  en operaciones de emergencia. 

Artículo 47. En las operaciones de emergencia que tengan por objeto salvar vidas o evitar la irradiación de un gran número de  personas,  el  límite estimado de equivalente de dosis efectivo será de 1 Sv (100 rem),  y para  manos y antebrazos será de 3 Sv (300 rem). 

Artículo 48. Cuando las operaciones de emergencia  tengan  por  objeto  acciones distintas a las señaladas en el Artículo anterior, como por ejemplo proteger instalaciones valiosas o controlar  incendios,  el  límite estimado de equivalente de dosis efectivo será de 250 mSv (25  rem) y para  manos y antebrazos será de 1 Sv (100 rem).

Artículo 49. El personal que participe en las operaciones de emergencia deberá  en los términos del Plan de Emergencia: 

I).‑Ser de preferencia voluntarios y mayores de 45 años, cuando no  estén  obligados  a  ello  por  motivo  de  sus funciones  o responsabilidades; 

II).‑Estar informados acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de  equivalente  de  dosis establecidos en este Reglamento; 

III).‑Estar  adiestrados  si  es  posible,  en  las  operaciones específicas que se han de llevar a cabo; 

IV).‑Contar con la  conformidad  escrita  del   encargado   de seguridad radiológica; 

V).‑Ser provistos del equipo y de  la  ropa  adecuados  para  su protección, a fin de que la irradiación externa y la  contaminación sean mínimas, y 

VI).‑Evitar la procreación durante los 6 meses posteriores a  la irradiación cuando el equivalente de dosis efectivo  sea  de  1  Sv (100 rem) o mayor. 

Artículo 50. Las irradiaciones de emergencia deberán limitarse a una sola vez en la vida del personal ocupacionalmente expuesto. 

Artículo 51. Una vez conseguido  el  control  sobre  el  incidente  o  accidente inicial,  el  resto  de  la  acción  correctiva  deberá  ejecutarse respetando los límites de equivalente de  dosis.  Excepcionalmente, pueden darse situaciones que requieran estudiar la conveniencia  de autorizar  una  irradiación  planeada  de  un  número  limitado  de individuos  para  que  realicen  diversas  operaciones  esenciales, dejando que las restantes se ejecuten con sujeción a los límites. 

Artículo 52. Las mujeres con capacidad reproductiva y  los  estudiantes  que  se estén capacitando en el uso de fuentes de radiación  ionizante,  no podrán participar en irradiaciones planeadas ni en  operaciones  de emergencia. 

Artículo 53. Todo equivalente de dosis o incorporación accidental, planeada o de  emergencia, deberá asentarse en el registro de equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto. Pero se  deberá  distinguir de las irradiaciones normales. 

Artículo 54. Toda irradiación accidental o de emergencia que  alcance o exceda un equivalente de dosis  efectivo  de  250  mSv  (25  rem),  deberá comunicarse a la Comisión para que formule las recomendaciones  que estime convenientes respecto de la irradiación laboral  futura  del personal.   La aplicación de  estas   recomendaciones  será responsabilidad exclusiva del permisionario. 

Artículo 55. El  personal  ocupacionalmente  expuesto  que  haya   recibido  un equivalente de dosis efectivo superior  a  100  mSv  (10  rem)  que corresponde al doble del límite anual para efectos estocásticos en un solo evento, deberá sujetarse a examen médico en los términos de la norma técnica correspondiente de este Reglamento y podrá  seguir en su trabajo rutinario si no existe objeción para ello desde el punto de vista médico, tomando en consideración  sus  irradiaciones previas, su salud,  su  edad,  sus  habilidades especiales y sus responsabilidades económicas y sociales, y en  su  caso,  proceder conforme a la Ley Federal del Trabajo.

TITULO CUARTO

DE LAS FUENTES DE RADIACION IONIZANTE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 56. Los dispositivos generadores de radiación ionizante y  equipos  que contengan fuentes de radiación ionizante  deberán  contar  con los sistemas de seguridad apropiados que impidan su uso por personal no autorizado. 

Artículo 57. El permisionario sólo podrá modificar el diseño, las condiciones de operación y  el  uso de los equipos señalados en el Artículo anterior o sus componentes si cuenta con  la  autorización  previa   de  la Comisión. 

Artículo 58. Para los efectos de este Reglamento, los materiales radiactivos  se clasifican en fuentes selladas y fuentes abiertas.  Ninguna  fuente de radiación sujeta a licencia podrá ser transferida a terceros, a menos que el receptor  cuente  con  la  licencia  respectiva  y  la Comisión autorice la transferencia.

CAPITULO II

DE LAS FUENTES SELLADAS

Artículo 59. Todas las fuentes selladas de materiales radiactivos deberán poseer un certificado expedido por el fabricante  que indique la  actividad de las mismas y las pruebas de fuga correspondientes. 

Artículo 60. Los certificados a que se refiere  el  Artículo  anterior,  deberán incluir por lo menos,  la  información  relativa  a:  radioisótopo, actividad y fecha en  que  es  válida,  formas  física  y  química, material y tipo de encapsulado, marca, modelo y número  de serie de la fuente y en su caso, el procedimiento y resultado de la  prueba  de fuga. 

Artículo 61. Para transferir fuentes selladas de material radiactivo, se deberán efectuar pruebas y mediciones a fin de que se aseguren la integridad del encapsulado de la  fuente  y  del  contenedor,  conforme  a lo dispuesto en los Artículos 67 y 69 de este Reglamento. 

Artículo 62. Las fuentes selladas solo podrán manejarse mediante  el  empleo  de los dispositivos manuales o automáticos de manipulación a distancia apropiados. 

Artículo 63. Las fuentes selladas  deberán  estar  debidamente almacenadas en contenedores apropiados cuando no estén en uso. 

Artículo 64.  Las  fuentes  selladas deberán someterse a pruebas de fuga al momento de su recepción y después en forma periódica, de  acuerdo  con  las condiciones establecidas en la licencia expedida por  la  Comisión, tomando en consideración las características y  uso  dado  a  estas fuentes.

Artículo 65. Deberá llevarse un registro de las pruebas  de  fuga  efectuadas  a cada una de las fuentes selladas. En este registro se asentarán los datos relativos al método empleado, equipo usado, resultado  de  la prueba y fecha en que se efectuó, así como el nombre y la  firma  de la persona que la realizó. 

Artículo 66. El resultado de la prueba de fuga deberá  enviarse  a  la  Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se cuente con los resultados. En caso de que se detecte fuga se deberá notificar  inmediatamente a la Comisión. 

Artículo 67. Se considerará que  una  fuente  sellada  es  hermética  cuando  el resultado de la prueba de fuga sea inferior a 185  Bq  (5  nCi)  de material radiactivo removible para fuentes diferentes al Radio‑226. Para las fuentes de Radio‑226,  la fuga de Radón‑222 en 24 horas no debe ser mayor  o igual a 37 Bq (1 nCi). 

Artículo 68. En caso de que la fuente no sea hermética conforme a lo establecido en el Artículo anterior, la fuente se introducirá en un  contenedor adecuado y no podrá ser utilizada hasta que se le hayan  hecho  las reparaciones  necesarias  y  haya  satisfecho los requisitos de hermeticidad. 

Artículo 69. El permisionario será responsable de que se realicen al momento  de su recepción y después en forma periódica al menos cada seis meses, las mediciones  de  los  niveles  de  radiación  alrededor  de  los contenedores de transporte, almacenamiento o uso, que alojen fuentes selladas. Estos niveles se medirán en la superficie del contenedor y a un metro del  mismo en diferentes direcciones. 

Artículo 70. En base a  los  niveles  de  radiación  medidos,  el  permisionario limitará el tiempo de  permanencia  del  personal  ocupacionalmente expuesto en el área donde se localiza el contenedor, a fin  de  que el equivalente de dosis que reciba el personal sea  tan  bajo  como razonablemente pueda lograrse, sin rebasar los límites establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 71 Las zonas en donde se encuentren localizados los  contenedores  que alojen  fuentes  selladas  deberán    ser   consideradas en  los procedimientos de seguridad física y radiológica de la instalación, contenidos  en  el  Manual de Seguridad Radiológica. 

Artículo 72. Deberán efectuarse periódicamente pruebas de buen funcionamiento a los equipos que operen con fuentes selladas y calibración a  los que lo requieran. 

Artículo 73. Deberá llevarse un registro de las pruebas de buen funcionamiento y de las calibraciones, en el que  se  asentará  la  fecha,  tipo  de pruebas efectuadas, equipo empleado en su caso, así como el  nombre,  cargo  y firma de la persona que las ejecutó. 

Artículo 74. Los equipos que contengan  fuentes  selladas,  se  usarán  con  los accesorios o componentes previamente autorizados por la Comisión. 

Artículo 75. Los contenedores que se utilicen para transportar, usar o almacenar fuentes selladas y equipos  que  las  contengan,  llevarán  rótulos fijos con el símbolo  internacional  que  indica  la  presencia  de radiación, la información  en  español  relativa  al  radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, modelo, marca y número de serie de la fuente, así como el  índice  de  transporte,  los  nombres  y teléfonos  del  permisionario  y   del   encargado   de   seguridad radiológica cuando corresponda. 

Artículo 76. Cada vez que se cambie la  fuente  que  alberga  el  contenedor  se modificará la información del rótulo. 

Artículo 77. Los rótulos se consevarán siempre en  buen  estado  y  en  caso de deterioro se reemplazarán de inmediato. 

Artículo 78. La rapidez de exposición en la superficie de los contenedores de fuentes selladas no deberá exceder de 5.2 x 10‑5 C/kg( h  (200  mR/h ), ni de 5.2 x 10‑7 C/kg( h (2 mR/h) a un metro del mismo. 

Artículo 79. Podrá  usarse  el  mismo  contenedor  para  almacenamiento,  uso  y transporte de fuentes selladas, si a juicio de  la  Comisión  reúne los requisitos de seguridad necesarios. 

Artículo 80. Los contenedores para el transporte de  fuentes  selladas,  quedan sujetos además  a  los  requisitos  que  se  establecen  en  la reglamentación correspondiente.

Artículo 81. Todo  permisionario  que  posea  fuentes  selladas   de   material radiactivo, deberá llevar un inventario de las mismas en el que se estipule: fecha de recepción, marca, modelo y número de  serie  de la fuente, radioisótopo, actividad  y  fecha  en  que es  válida, contenedor de la fuente, marca,  modelo  y  número  de  serie  del mismo, y su ubicación. Se deberá anotar también, en su momento,  fecha y causa del retiro de la fuente del  trabajo  rutinario, así como el destino final de la misma.

CAPITULO III

DE LAS FUENTES ABIERTAS

Artículo 82. Para la recepción y apertura de los bultos  que  contengan  fuentes abiertas, deberá seguirse un procedimiento previamente  establecido por el permisionario, en el que se especifiquen al menos, el  lugar y condiciones de recepción y apertura, la revisión de la integridad del embalaje  y  la medición de los niveles de radiación. 

Artículo 83. Las fuentes radiactivas abiertas deberán almacenarse en recipientes cerrados que impidan su  dispersión.  El  diseño  mecánico  de  los recipientes deberá considerar las presiones que pudieran producirse por la naturaleza química de la fuente. Estos recipientes deberán facilitar la  manipulación de las fuentes.

Artículo 84. Todo  recipiente  que  contenga  fuentes  abiertas,  cuando  no  se encuentre en uso, deberá estar en un contenedor apropiado y en  una área dedicada al almacenamiento de fuentes abiertas, que deberá ser adecuada desde el punto de vista de la  seguridad radiológica y física. 

Artículo 85. Los recipientes  y  contenedores  que  alberguen  fuentes  abiertas deberán llevar un rótulo en español en el que aparezca: 

I).‑El  símbolo  internacional  que  indica  la  presencia   de radiación; 

II).‑El radioisótopo que contiene; 

III).‑La actividad y fecha en que es válida, y 

IV).‑La forma química y física de la fuente. 

Artículo 86. Los rótulos deberán conservarse siempre en buen estado  y,  en  caso de deterioro serán reemplazados de inmediato. 

Artículo 87. Al término de la jornada de trabajo deberán revisarse  los  niveles de radiación y de contaminación  en  las  superficies  de  trabajo, equipo y vestuario del personal y, en caso de incidente o accidente radiológico esta revisión se realizará además en todos los lugares donde se presuma contaminación. Cuando las lecturas obtenidas  sean mayores a las establecidas por la  Comisión  en  la  norma  técnica correspondiente, se aplicarán las medidas correctivas necesarias. 

Artículo 88. El equipo que se utilice  para  efectuar  estos  levantamientos  de niveles de radiación y de contaminación, estará calibrado y en buen estado de funcionamiento, será adecuado para detectar el tipo  de radiación involucrada y tendrá suficiente sensibilidad para  medir con precisión  el  50%  del  límite  aplicable  para  contaminación removible indicado en  la  norma  técnica correspondiente. 

Artículo 89. Cuando se manejen fuentes abiertas deberán  usarse  los  equipos  y accesorios que brinden la debida protección radiológica. 

Artículo 90. Todo aquel permisionario que posea fuentes abiertas  deberá  llevar un registro,  en  el  cual  se  asentará:  tipo  de  radioisótopo, actividad a la fecha  en  que  se recibe  la  fuente,  actividades empleadas y su uso, actividades  residuales desechadas, así  como fecha y forma de eliminación de las mismas. 

CAPITULO IV

DE LOS DISPOSITIVOS GENERADORES DE  RADIACION  IONIZANTE

Artículo 91. Para el caso de  aparatos  de  Rayos‑X  con  fines  de  diagnóstico médico, se deberá cumplir con lo indicado  en las  normas  técnicas correspondientes  que  expida  la  Secretaría  por conducto  de  la Comisión. 

Artículo 92. Antes de que se inicie la operación de un dispositivo generador de radiación ionizante  para  las  actividades autorizadas, deberá comprobarse el buen  funcionamiento de todos los sistemas del dispositivo, incluyendo los sistemas de alarma, luces indicadoras, tablero de control, colimación del haz  de  radiación,  tiempo  de exposición, y otros. Esta revisión se efectuará cada seis meses  a partir del inicio de operaciones y se  conservarán  registros  de estas  revisiones  así  como  del   mantenimiento   preventivo y correctivo que se realicen. 

Artículo 93. Antes de que se inicie por primera vez la operación del dispositivo generador de radiación ionizante para las actividades  autorizadas, se deberá calibrar el haz de radiación, con objeto  de  conocer  la intensidad  de  radiación  con  diferentes   voltajes, corrientes eléctricas,  filtros, áreas de colimación y  distancias. Esta calibración  se  deberá efectuar  acorde  a  la  utilización   del dispositivo. Posteriormente, la calibración se deberá realizar cada seis meses, de la cual se llevará  registro,  indicando  la  fecha, procedimiento y firma de la persona que la efectuó.

Artículo 94. El permisionario deberá verificar por  medio  de  pruebas  que  los niveles de radiación existentes  en  las  áreas  colindantes  a  la instalación, cuando el dispositivo se encuentre  en  posición  de encendido, sean inferiores o iguales a los indicados en el informe de Seguridad Radiológica aceptado por la Comisión. En caso  de  que los niveles de radiación sean  mayores a  los valores aceptados, deberán efectuarse las correcciones necesarias. 

Artículo 95. Deberán instalarse letreros de "PELIGRO" y "PRECAUCION",  así  como el símbolo internacional que indica la presencia  de  radiación  en los  accesos  a  las  zonas controladas.  Estos  letreros  deberán cambiarse de inmediato en caso de deterioro. 

Artículo 96. Las alarmas asociadas a los dispositivos generadores  de  radiación ionizante deberán estar siempre  calibradas  y  en  condiciones  de operación. 

Artículo 97. Con objeto de aplicar las medidas de seguridad radiológica durante la operación de aceleradores de partículas, se deberán considerar y evaluar los siguientes aspectos:

I).‑La distribución de la energía e  intensidad  del  campo  de radiación; 

II).‑La activación de materiales pertenecientes al  acelerador, blindajes o a la instalación; 

III).‑La producción de radiación derivada de la interacción  de la radiación primaria con los materiales de la instalación; 

IV).‑La radiactividad inducida en el aire y  la  producción  de gases nocivos;

V).‑La alteración debida a  la  radiación  de  los  componentes electrónicos, y 

VI).‑Los efectos de calentamiento y posibles riesgos de fuego o explosión. 

TITULO QUINTO

DE LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS

CAPITULO I

CLASIFICACION

Artículo 98. Para los efectos de este Reglamento, las instalaciones  radiactivas se clasifican en:

Tipo I.‑ Aquéllas en las que se producen,  fabrican,  almacenan  o  usan fuentes selladas o  dispositivos  generadores  de  radiación ionizante; en las que se extrae o procesa mineral radiactivo, o en las que se tratan, acondicionan o almacenan  desechos  radiactivos de niveles bajo e intermedio.

Tipo II.‑ Aquéllas en las que se producen, fabrican,  almacenan  o usan fuentes abiertas. 

Artículo 99. Atendiendo a la magnitud del riesgo relacionado con las operaciones en que se involucren fuentes de radiación, las instalaciones a  que se refiere el Tipo I del Artículo anterior, se clasifican a su  vez en tres grupos: A, B y C. 

Artículo 100. Se consideran como  instalaciones  Tipo  I‑A aquéllas  que  tengan instalados irradiadores en los que las fuentes salen del blindaje durante su operación o  aceleradores de partículas  con  energías iguales o mayores a  10 MeV; minas  y  plantas de tratamiento de minerales radiactivos, sus presas de jales y las zonas  de  trabajo asociadas a ellas y los  almacenes  temporales  o  definitivos de desechos  radiactivos  de  niveles  bajo o intermedio.  Quedan comprendidos en este tipo de instalaciones los lugares en donde se realicen trabajos de radiografía industrial con equipo portátil,  ya sea a base de material radiactivo o de Rayos X. Así  mismo,  quedan comprendidos en esta clasificación los lugares en donde se realicen estudios geofísicos de pozos en los  que  la  fuente  de radiación salga de su contenedor, y los lugares de permanencia  de  pacientes con aplicaciones de braquiterapia. 

Artículo 101. Se consideran como instalaciones  Tipo  I‑B,  aquéllas  que  alojen unidades de teleterapia, de braquiterapia, de Rayos  X  con  fines terapéuticos, irradiadores en los que  las  fuentes  no  salen  del blindaje durante su operación  o  aceleradores  de  partículas con energías  menores  de  10  MeV.  Pertenecen  a   este   tipo,   las instalaciones fijas en las que se realicen trabajos de  radiografía industrial,  ya sea con material radiactivo o con Rayos X. 

Artículo 102. Se consideran como instalaciones Tipo I‑C, aquéllas en las  que  se hagan uso de aplicadores oftálmicos, medidores de espesor, densidad o nivel, o eliminadores y medidores de electricidad  estática. 

Artículo 103. Atendiendo a la  actividad  y  radiotoxicidad  de  las  fuentes  de radiación que se utilicen, las instalaciones Tipo‑II se  clasifican en tres grupos: A, B y C. 

Artículo 104. Para los fines de  este  Reglamento,  los  radionúclidos  según  su toxicidad por unidad de actividad, podrán ser de  muy  alta,  alta, moderada o baja radiotoxicidad, de acuerdo  con  la  norma  técnica correspondiente. 

Artículo 105. Son instalaciones Tipo II‑A,  aquéllas  en  las  que  puedan  estar presentes, en cualquier momento dado, más de 370 MBq  (10  mCi)  de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, más de 3.7 GBq (100  mCi) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, más de 37 GBq  (1  Ci)  de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o más de 370 GBq  (10 Ci) de radionúclidos de baja radiotoxicidad. 

Artículo 106. Son instalaciones Tipo II‑B, aquéllas  en  las  que  pueden  estar presentes, en cualquier momento dado, hasta 370 MBq  (10  mCi)  de radionuclidos de muy alta radiotoxicidad, hasta 3.7 GBq (100  mCi) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, hasta 37 GBq  (1  Ci)  de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta 370 GBq  (10  Ci) de radionúclidos de baja radiotoxicidad.

Artículo 107. Son instalaciones Tipo II‑C,  aquéllas  en  las  que  pueden  estar presentes en cualquier momento dado, hasta  370  KBq  (10  (Ci)  de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, hasta 3.7 MBq  (100  (Ci) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, hasta 37 MBq  (1 mCi)  de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta 370 MBq  (10  mCi) 

de radionúclidos de baja radiotoxicidad. 

Artículo 108. Los límites  establecidos  en  los  Artículos  anteriores  para  la clasificación de las instalaciones Tipo II, deberán ser modificados en razón a la complejidad de las operaciones que se realicen con las fuentes de acuerdo a la norma técnica correspondiente. 

Artículo 109. Aquéllas instalaciones radiactivas que no  estén  comprendidas  en los Artículos anteriores serán evaluadas y  clasificadas  en  cada caso particular por la Comisión. 

CAPITULO II

DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS

Artículo 110. En el diseño de las instalaciones radiactivas se deberán  tomar  en consideración entre otros aspectos los siguientes: clasificación  y utilización de la fuente; carga de  trabajo,  factores  de  uso,  y materiales de construcción de las barreras primarias y secundarias; distancias de la  fuente  a  las  áreas  ocupadas  por  individuos; factores de ocupación de las áreas adyacentes a  la  instalación  y niveles de radiación y concentraciones derivadas en aire, a fin  de que se cumplan las disposiciones aplicables del Título  Tercero  de este Reglamento. 

Artículo 111. En el diseño de  las  instalaciones  que  albergarán  dispositivos generadores de radiación ionizante, se deberán tomar en cuenta las especificaciones  electromecánicas del  fabricante  del  equipo  a instalar, así como los blindajes de la mirillas, ductos  y puertas de acceso. 

Artículo 112. Durante la construcción  de  las  instalaciones,  el  permisionario deberá asegurarse que las barreras y los blindajes de  las  mirillas, ductos y puertas de  acceso cumplan  con  las  especificaciones  y compromisos indicados  en  el  Informe  de  Seguridad   Radiológica presentado ante la Comisión. 

Artículo 113. En toda instalación radiactiva  se establecerán  zonas  controladas  en las que el permisionario ejercerá  supervisión y control con  el propósito de brindar la protección radiológica adecuada. 

Artículo 114. De acuerdo a los niveles de radiación esperados  y  para  un  mejor control radiológico, dentro de la  zona  controlada  se  definirán, según el caso, las siguientes: 

I).‑Zona de radiación: aquélla accesible únicamente al  personal ocupacionalmente expuesto, en la que  el  equivalente  de  dosis  a cuerpo entero, pudiera ser superior a 0.05 mSv (5 mrem) en una hora o a 1 mSv (100 mrem) en  cualquier  período  consecutivo de  cinco días. 

II).‑Zona de alta radiación: aquélla accesible únicamente al personal ocupacionalmente expuesto, en la  que  el  equivalente  de dosis a cuerpo entero en una hora, pudiera ser  superior  a  1  mSv (100 mrem).

III).‑Zona de material radiactivo suspendido en el aire:

a) Aquélla  que  normalmente  no  se  encuentra  ocupada  por personas y en  la que  la  concentración  de  material  radiactivo existente,  sea  superior  a  la indicada  en  la  norma   técnica correspondiente, y

b)  Aquélla   que   puede   estar   ocupada   por    personal ocupacionalmente expuesto y en la que la concentración de  material radiactivo existente,  promediada con el  tiempo  de  permanencia semanal del  personal  en  la  zona,  sea  superior al  25% de la concentración indicada en la norma técnica mencionada en el  inciso 

anterior.

Artículo 115. En las zonas controladas, las de radiación, las de alta radiación y las de material radiactivo  suspendido  en  aire, deberá  existir señalización, controles de acceso apropiados,  instrucciones  para emergencias y rutas de evacuación. 

Artículo 116. Independientemente de los distintos requisitos de control en  cada una de las zonas  a  que  se  refiere  el  Artículo  anterior, se especificarán los tiempos máximos permitidos de permanencia y el equipo especial de protección  radiológica que se requiere, en letreros claramente visibles en los lugares de acceso. 

Artículo 117. El permisionario deberá revisar  periódicamente  todas  las  zonas mencionadas en el Artículo 115, conforme a lo establecido en el Informe de Seguridad Radiológica  con  el  fin  de  comprobar  los niveles de radiación y contaminación  y,  en su  caso,  delimitar nuevamente las extensiones de las mismas. 

Artículo 118. Los locales de aplicación de material radiactivo y  de  permanencia del paciente que  esté  en  tratamiento  con  material  radiactivo, estarán  debidamente  señalizados  con  rótulos  que  indiquen   la presencia de radiación y la rapidez de exposición a  un  metro  del centro geométrico del órgano con mayor cantidad de  radioisótopo  o implante y a contacto con el paciente.

Artículo 119. Las zonas  de  radiación,  alta  radiación  y  material  radiactivo suspendido en aire deberán estar provistas  de  los  detectores  de radiación adecuados y debidamente colocados,  con  los  que  puedan determinarse niveles  de  radiación,  concentraciones  de  material radiactivo  suspendido  en  aire  y  concentraciones  de   material radiactivo en los efluentes según proceda en cada caso.

Artículo 120. Cuando la Comisión lo determine se deberán instalar a la entrada y salida de  las  zonas  donde  exista   riesgo   de   contaminación radiactiva, vestidores para que el personal  haga  los  cambios  de ropa   necesarios,   así   como  áreas  específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, herramientas  y equipos. 

Artículo 121. Cuando la contaminación radiactiva de cualquier equipo o superficie sea  mayor  a  los  niveles  establecidos  en  la   norma   técnica correspondiente,  se  deberá proceder  a  su  descontaminación   o desecho.

Artículos 122. Los almacenes y talleres en donde se manipule material  radiactivo, así como la lavandería de  ropa  contaminada,  estarán  localizados dentro de una zona controlada.

Artículo 123. No se trasladarán equipos, componentes, objetos o personas  que  se encuentren contaminados a zonas no controladas,  a  menos  que  sea estrictamente necesario cuyo caso deberán tomarse  las  medidas  de seguridad radiológica pertinentes.

Artículo 124. Previamente al inicio de operaciones, toda  instalación  radiactiva deberá  contar  con  un  Plan  de  Emergencia  congruente  con  los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil y  basado  en el estudio de las consecuencias radiológicas de los accidentes  que puedan suceder en la instalación.

Artículo 125. El Plan de Emergencia a que se refiere el artículo anterior tendrá los propósitos  de:  restringir  la  exposición  a  la  radiación manteniéndola  tan  baja  como razonablemente   pueda   lograrse, procurar que los equivalentes de dosis se mantengan abajo  de  los límites establecidos en este Reglamento,  controlar  el  accidente que se llegare a presentar;  y obtener la información necesaria para determinar las causas y consecuencias de dicho accidente. El  Plan de Emergencia deberá contener  al  menos: 

I).‑Los procedimientos  y  equipos  para  las mediciones radiológicas necesarias para  evaluar  y  determinar  la  situación creada por los accidentes;

II).‑Las medidas  de  protección  necesarias  para  reducir  las exposiciones a la radiación ionizante; 

III).‑Los medios y recursos de que se disponen   para  llevar  a cabo las medidas de  protección  a  que  se  refiere  la  fracción anterior; 

IV).‑Los niveles de  intervención  que  servirán  de  guía  para aplicar las medidas a que se refiere la fracción II anterior, y 

V).‑Establecer medidas de protección a la población circundante, congruente con los lineamientos del Sistema Nacional de  Protección Civil.

Artículo 126. Los  lugares  de  almacenamiento  de  material  radiactivo estarán dedicados exclusivamente para tal fin y  deberán  cumplir  con  los requisitos de seguridad física y radiológica que de acuerdo  a  las características de las  fuentes  que  allí  se  almacenen resulten aplicables.

Artículo 127. Todos los lugares de uso o almacenamiento de materiales radiactivos deberán estar debidamente señalizados, además  de  contar  con  los sistemas de seguridad apropiados que impidan el acceso de  personas no autorizadas. Esto mismo deberá observarse en aquellos locales en los cuales se encuentren  instalados  dispositivos  generadores  de radiación ionizante.

Artículo 128. Los lugares destinados a  la  recepción,  al  almacenamiento  y  la utilización de material  radiactivo  deberán  tener  una  ubicación relativa tal que durante el transporte interno de  las  fuentes  se reduzcan los riesgos de contaminación y lairradiación de los individuos.

Artículo 129. Las instalaciones donde se fabriquen, usen, manipulen  o  almacenen fuentes de radiación ionizante que puedan desprender gases, humos, vapores o  polvos radiactivos,  deberán  contar  con  sistemas  de ventilación adecuados a fin de que  la  concentración  de  material radiactivo suspendido en aire en el área de  trabajo,  se  mantenga tan baja  como  razonablemente  pueda  lograrse,  sin  exceder  los límites establecidos en la norma técnica correspondiente.

Artículo 130. El permisionario deberá calcular los límites derivados para las concentraciones de isótopos radiactivos en los  efluentes,  en  la frontera con la zona no controlada, de manera que demuestre que no se rebasarán los límites autorizados en cada caso por la Comisión,  y describirá detalladamente el modelo empleado para ello, a fin  de que sea evaluado y en su caso aprobado.

Artículo 131. En las zonas controladas el  permisionario  deberá  establecer  las medidas que eviten que el personal ocupacionalmente expuesto inhale en un año una cantidad de material radiactivo  superior  a  la  que resultaría de la inhalación constante del mismo radionúclido a  las concentraciones derivadas en aire que se  establecen  en  la  norma técnica correspondiente.

Artículo 132. Cuando los trabajos con fuentes de radiación ionizante se  efectúen fuera de las instalaciones fijas, habrán de instalarse  barreras  y señalamientos en un perímetro tal que se restrinja el acceso  a  la zona controlada.

Artículo 133. Queda prohibido introducir e ingerir bebidas y alimentos, así  como fumar y maquillarse en las zonas de las instalaciones donde  exista riesgo de contaminación radiactiva.

Artículo 134. Durante la operación  de  fuentes  de  radiación  ionizante  no  se permitirá la presencia de personal  no  autorizado  dentro  de  las zonas controladas de las instalaciones radiactivas.

TITULO SEXTO

DEL EQUIPO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 135. Los equipos que se  requieren  para  cumplir  con  el Programa de Protección Radiológica son para: 

I).‑La detección y medición de la radiación ionizante;

II).‑La dosimetría personal;

III).‑La utilización de las fuentes de radiación ionizante;

IV).‑La protección individual,  y

V).‑La descontaminación.

Artículo 136. Los equipos que se utilicen deberán estar diseñados de  manera  que su  funcionamiento  no  se  vea  afectado   por  las condiciones ambientales y efectos mecánicos en  que  se  prevea  su  operación, tales  como  temperatura,   humedad, presión,  humos,   vapores, contaminantes químicos en la atmósfera, golpes y vibraciones.

Artículo 137. Los equipos a que se refiere el Artículo 135 fracciones I  y  II  y los de la fracción III que lo  requieran,  deberán  ser  calibrados periódicamente conforme a lo establecido en la licencia, permiso  o autorización expedida por la Comisión.

Artículo 138. El permisionario deberá llevar un registro de calibración en el que se asiente como mínimo: 

I).‑Procedimiento empleado;

II).‑Marca, modelo y número de serie del equipo calibrado;

III).‑Marca, modelo, número de serie, radioisótopo, actividad y fecha de calibración de la  fuente  de  radiación  utilizada  como referencia;

IV).‑Factores de calibración o curvas de calibración obtenidas;

V).‑Linealidad y respuesta direccional del instrumento,  y

VI).‑Fecha, nombre  y  firma  de  la  persona  que  realizó  la calibración.

Artículo 139. La precisión de los equipos de detección y medición de la radiación ionizante, deberá satisfacer los requerimientos establecidos en  la norma técnica correspondiente.

Artículo 140. Los equipos deberán etiquetarse con la  fecha  y  los  factores  de calibración para cada  escala  y,  en  su  caso,  las  gráficas  de calibración.

Artículo 141. La calibración de  los  equipos  de  detección  y  medición  de  la radiación ionizante deberá realizarse aplicando  normas  y  métodos aprobados por la Comisión.

Artículo 142. Los equipos de detección y medición de la radiación ionizante y los que permiten la utilización de las fuentes selladas estarán sujetos a un programa de pruebas de buen  funcionamiento  aprobado  por  la Comisión. De estas  pruebas  se  llevará registro  en  el  que  se asentará el tipo de prueba a que se sometió el equipo y  la  fecha, nombre y firma de la persona que las realizó.

Artículo 143. Las personas físicas o morales que utilicen fuentes de  radiación para prestar servicios de calibración a los equipos señalados en el Artículo 135  fracciones  I,  II  y  III, deberán  contar  con  la autorización de la Comisión.

Artículo 144. Las personas físicas que presten servicios de mantenimiento  a  los equipos señalados en el  Artículo  135  fracciones  I,  II  y  III, deberán demostrar haber llevado y aprobado un curso de capacitación técnica en la materia reconocido por la Comisión.

TITULO SEPTIMO

DEL PERMISIONARIO, ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA  Y PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 145. La organización interna del  permisionario  deberá  contar  con  un Grupo de Seguridad Radiológica  que  tendrá  bajo  su  dirección  y vigilancia todo lo relacionado con la protección radiológica en  el centro de trabajo. Este grupo dependerá directamente del Titular de la licencia, permiso o autorización. 

Artículo 146.El Grupo de Seguridad Radiológica deberá estar apoyado por el permisionario en  todos   los   aspectos   relacionados   con   la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del Programa de Seguridad Radiológica. Al Jefe de este Grupo se le designará  como encargado de seguridad radiológica.

CAPITULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO
Artículo 147. El  permisionario  será  responsable  directo   de   la   seguridad radiológica de la institución o empresa ante la Comisión. 

Artículo 148. Son obligaciones del permisionario:

I).‑Registrar ante la  Comisión  al  personal  ocupacionalmente expuesto y a los integrantes del Grupo de  Seguridad  Radiológica, documentando su nivel  de  estudios y  capacitación,  los  cuales deberán ser consistentes con el trabajo y  funciones  que  se les asignarán en la instalación;

II).‑Apoyar al encargado de seguridad radiológica en todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del programa de seguridad radiológica;

III).‑Proporcionar a  todo el personal ocupacionalmente expuesto, el entrenamiento, información, vestuario, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados  al trabajo que  realicen  y  la  atención  médica necesaria en los casos de accidentes radiológicos;

IV).‑Cumplir con los compromisos contenidos en el Informe de Seguridad Radiológica  aprobado  por  la  Comisión  y  con  las condiciones de la licencia, permiso o autorización;

V).‑Dar aviso y entregar los informes a la Comisión en caso  de accidentes radiológicos,  independientemente  de  los  avisos  que deban darse a otras Dependencias;

VI).‑Notificar de inmediato a  la  Comisión  cualquier  robo  o extravío de fuentes de radiación ionizante;

VII).‑Vigilar que el encargado de seguridad radiológica  cumpla con sus funciones, analizando y evaluando conjuntamente con él los reportes, informes y registros que sobre seguridad radiológica  le sean presentados;

VIII).‑Vigilar que  se  efectúen  periódicamente  revisiones  y análisis de los procedimientos de trabajo, del equipo  empleado  y de las instalaciones de acuerdo a lo señalado  en  el  informe  de seguridad radiológica;

IX).‑Elaborar y mantener en condiciones operativas el  Plan  de Emergencia;

X).‑Elaborar   y   dar   a   conocer   a   todo   el   personal ocupacionalmente expuesto el Manual de Seguridad Radiológica;

XI).‑Expedir  al  personal   ocupacionalmente   expuesto,  los certificados anuales y constancias al  término  de  la  relación laboral, de los equivalentes de dosis  individuales  recibidos  en las 52 semanas anteriores y de  la  dosis  total  acumulada  a  la fecha. Copia de estos documentos se enviará a la Comisión  con  la firma de recibido del individuo;

XII).‑Llevar registro de los exámenes  médicos  practicados  al personal ocupacionalmente expuesto, los cuales  se  realizarán  en los términos y condiciones a que  se  refiere  la  norma  técnica correspondiente;

XIII).‑Llevar  registro  de  toda  liberación,  vertimiento   y destino o disposición final de materiales radiactivos;

XIV).‑Vigilar que en los locales de almacenamiento de  material radiactivo se lleven registros de entrada y salida del material;

XV).‑Verificar  periódicamente  el   inventario  de   material radiactivo de acuerdo a lo señalado en  el  Informe  de  Seguridad Radiológica;

XVI).‑Otorgar las facilidades  que  se  requieran  durante  las inspecciones, auditorías,  verificaciones  y  reconocimientos  que practique la Comisión;

XVII).‑Proporcionar la información que se le requieran  durante las diligencias a que se refiere la fracción anterior;

XVIII).‑Presentar a los inspectores los manuales,  registros  o documentos relacionados con la seguridad radiológica,  cuando  los soliciten;

XIX).‑Efectuar las  pruebas  y  operaciones  que  se  requieran durante la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento;

XX).‑Permitir a los inspectores  de  la  Comisión  la  toma  de muestras suficientes para realizar los análisis  y comprobaciones pertinentes;

XXI).‑Corregir las deficiencias y anomalías detectadas  en  las inspecciones,  auditorías,  verificaciones  y  reconocimientos,  y remitir a la Comisión, en su oportunidad, el informe de corrección correspondiente;

XXII).‑Proporcionar la información y documentación que requiera la Comisión, dentro de los plazos que ésta fije al respecto;

XXIII).‑Firmar y rubricar toda la documentación que se remita o presente a la Comisión;

XXIV).‑En su caso, cubrir todos los  gastos  derivados  de  los accidentes radiológicos, incluyendo indemnizaciones a terceros;

XXV).‑Notificar a la Comisión,  para  su  autorización,  de  la venta, préstamo, arrendamiento, donación, cesión o cualquier  otro acto que implique  la  transmisión  de  propiedad  y  depósito  de fuentes de radiación ionizante;

XXVI).‑Avisar de inmediato a la Comisión cuando deje de usar o poseer definitivamente el material radiactivo autorizado;

XXVII).‑Tomar todas las  medidas  de  seguridad  radiológica  y física que se requieran para salvaguardar  la  integridad  de  las fuentes de radiación en caso de huelga o paro;

XXVIII).‑Avisar  a  la  Comisión  del  estallamiento  y  de la terminación de la huelga o paro que ocurra en la instalación, y

XXIX).‑Cumplir aquellas otras obligaciones que le imponga  este Reglamento.

CAPITULO III

DE LOS REQUISITOS, CLASIFICACION  Y  OBLIGACIONES DEL

ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y AUXILIARES

Artículo 149. El encargado de seguridad radiológica se clasificará en A, B  o  C, según el tipo de instalación radiactiva que tenga a su cargo.

Artículo 150. Para ser encargado de seguridad radiológica clase A, se requiere: 

I).‑Título profesional en las  áreas  de  físico‑matemáticas  o químico‑biológicas debidamente  registrado  y  cédula  profesional expedida por la autoridad correspondiente.

II).‑Certificado o constancia de aprobación de un curso avanzado de seguridad radiológica reconocido por la Comisión.

III).‑Constancias que demuestren experiencia de  tres  años en materia de seguridad radiológica;

IV).‑Constancias que acrediten experiencia de  un  año  en  los aspectos de protección radiológica, relacionados con el uso que el permisionario dé a las fuentes de radiación;

V).‑Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y

VI).‑Contar con autorización  de  la  Comisión  respecto  a  su capacitación y adiestramiento.

Artículo 151. Para ser encargado de seguridad radiológica clase B se requiere: 

I).‑Título profesional y cédula en los términos de la  fracción I del Artículo anterior;

II).‑Certificado  o  constancia  de  aprobación  de  un   curso avanzado de seguridad radiológica reconocido por la Comisión;

III).‑Constancias que demuestren  experiencia  de  un año en materia de  seguridad radiológica;

IV).‑Constancias que acrediten experiencia de seis meses en los aspectos de protección radiológica relacionados con el uso que  el permisionario dé a las fuentes de radiación ionizante;

V).‑Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y

VI).‑Contar con autorización  de  la  Comisión  respecto  a  su capacitación y adiestramiento.

Artículo 152. Para ser encargado de seguridad radiológica clase C se requiere: 

I).‑Título Profesional y cédula en los términos de la  fracción I  del  Artículo  150  o carta  de  pasante  en  las   áreas   de físico‑matemáticas o químico‑biológicas, y

II).‑Constancia de adiestramiento sobre  seguridad  radiológica en el uso que el permisionario  dé  a  las  fuentes  de  radiación ionizante reconocido por la Comisión.

Artículo 153. El encargado de seguridad radiológica clase A podrá  serlo  de  una sola instalación radiactiva tipo I‑A o II‑A; el encargado  clase  B podrá atender hasta  dos  instalaciones  tipo  I‑B  o  II‑B;  y  el encargado clase C hasta tres instalaciones tipo I‑C o II‑C.

Artículo 154.  Son obligaciones de los encargado de seguridad radiológica:

I).‑Establecer los procedimientos de  seguridad  radiológica  y física aplicables a la adquisición, importación, exportación, producción,  posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento y destino o disposición  final  de  los  materiales radiactivos y dispositivos  generadores  de  radiación  ionizante; para revisión y aprobación en su caso de la Comisión;

II).‑Adiestrar  y  calificar   al   personal   ocupacionalmente expuesto en la aplicación correcta de las normas y  procedimientos de  seguridad  radiológica  y  física,  así  como vigilar   u cumplimiento durante las  operaciones  que  se  realicen  con  las fuentes de radiación ionizante; 

III).‑Establecer el programa de vigilancia radiológica  para la determinación, registro, análisis y evaluación de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente expuesto;

IV).‑Vigilar que al personal ocupacionalmente  expuesto  se  le proporcione el vestuario, equipo,  accesorios  y  dispositivos  de protección radiológica apropiados y  asegurarse  de  que  los  use adecuadamente;

V).‑Identificar las zonas, lugares, operaciones  y  condiciones que potencialmente puedan causar exposición a la radiación;

VI).‑Comunicar de inmediato al  permisionario  cualquier  hecho que a su  juicio  pueda  implicar  un  aumento  en  el  riesgo  de exposición a la radiación durante el  manejo  de  las  fuentes  de radiación ionizante a  fin  de  aplicar  las  medidas  correctivas 

pertinentes;

VII).‑Notificar de inmediato a la  Comisión  cualquier  robo  o extravío de fuentes de radiación ionizante;

VIII).‑Desarrollar proyectos, procedimientos y métodos para mantener la exposición a  la  radiación  del  personal ocupacionalmente  expuesto  y  del  público, tan baja como razonablemente pueda lograrse, pero  inferior  a  los  límites  de equivalente de dosis establecidos en este Reglamento;

IX).‑Elaborar y supervisar  el  programa  de  pruebas  de  buen funcionamiento y calibración de todo el equipo detector y  medidor de radiación ionizante;

X).‑Elaborar, supervisar  y  participar  en  los  programas  de entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto;

XI).‑Llevar registro de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente expuesto, anexando el equivalente  de dosis recibido en empleos anteriores cuando hayan sido presentadas las constancias respectivas;

XII).‑Vigilar que el manejo y la eliminación  de  los  desechos radiactivos  se  realicen  conforme  a  las  normas  de  seguridad radiológica aplicables;

XIII).‑Efectuar pruebas de fuga  a  las  fuentes  de  radiación  ionizante  al momento de  su  recepción  y  en   los    períodos establecidos en las condiciones de  la  licencia, autorización  o permiso, así como después de ocurrido algún accidente radiológico;

XIV).‑Llevar registro de las pruebas  de  fuga,  calibración  y buen funcionamiento de las fuentes de radiación ionizante y de los equipos detectores y medidores de dicha radiación, en los términos de este Reglamento;

XV).‑Estar presente durante el desarrollo de las  inspecciones, auditorías, verificaciones  y  reconocimientos  que  practique  la Comisión al permisionario;

XVI).‑Proporcionar   la   información   solicitada   por    los  inspectores en  el  curso  de  las  diligencias  señaladas  en  la fracción anterior;

XVII).‑Corregir las deficiencias y anomalías detectadas  en las inspe‑cciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos; 

XVIII).‑Elaborar y recabar la documentación necesaria  para  la obtención y renovación  oportuna  de  las  licencias,  permisos  y autorizaciones;

XIX).‑Elaborar, actualizar, controlar y  archivar  los  planos, informes, registros y escritos  relacionados  con  el  Informe  de Seguridad  Radiológica y con las  inspecciones, auditorías, verificaciones o reconocimientos practicados por la Comisión;

XX).‑Participar en la elaboración, actualización  y  aplicación del Manual de Seguridad Radiológica y del Plan de Emergencia de la instalación;

XXI).‑Acudir de inmediato a la instalación en caso de accidente radiológico para coordinar y supervisar las operaciones que  deban llevarse al cabo, avisando del hecho a la Comisión, de  acuerdo  a lo establecido en el Título Noveno, Capítulo I de este Reglamento;

XXII).‑Elaborar un programa de  entrenamiento  para  casos   de emergencia,  que comprenda  tanto  los  accidentes radiológicos potenciales durante  operaciones rutinarias, como  aquéllos  que pudieran ocurrir como  consecuencia  de  un  incendio, explosión, inundación, derrumbe u otros siniestros,  que  incluya  simulacros periódicos con el personal ocupacionalmente expuesto;

XXIII).‑Proporcionar  la  información   o   documentación   que requiera la Comisión, dentro  de  los  plazos  que  ésta  fije  al respecto, y

XXIV).‑Cumplir  las  demás  obligaciones  que  le  señale  este Reglamento.

Artículo 155. El número de auxiliares que deba tener el  encargado  de seguridad radiológica se determina por el tipo y grupo de instalación de  que se trate, actividad, características, número y uso  específico  que se dé a las fuentes de radiación ionizante. Los  auxiliares  podrán ser de clase A o B.

Artículo 156. Para ser auxiliar del encargado de seguridad radiológica, clase  A, se requiere:

I).‑Poseer título profesional y cédula en los  términos de  la fracción I del Artículo 150;

II).‑Acreditar un año de experencia  en  materia  de  seguridad radiológica;

III).‑Acreditar seis meses de experiencia en  los aspectos de protección  radiológica relacionados   con   el   uso   que   el permisionario dé a las fuentes de radiación ionizante;

IV).‑Demostrar haber llevado y aprobado un curso  de  seguridad radiológica, reconocido por la Comisión,  y

V).‑Contar con  autorización  de  la  Comisión  respecto  a  su capacita‑ción y adiestramiento.

Artículo 157. Para ser auxiliar del encargado de seguridad radiológica, clase  B, se requiere: 

I).‑Poseer título profesional y cédula en los  términos  de  la fracción I del Artículo 150, o carta de pasante en  las  áreas  de físico‑matemáticas o químico‑biológicas;

II).‑Acreditar  la  aprobación  de  un  curso  de seguridad radiológica reconocido por la Comisión o demostrar seis  meses  de experiencia en el uso específico que el  permisionario  dé  a  las fuentes de radiación ionizante, y

III).‑Contar con autorización de  la  Comisión  respecto  a  su capacitación y adiestramiento.

Artículo 158. Es  obligación  de  los  auxiliares  del  encargado  de   seguridad radiológica remitir al permisionario toda la documentación relativa a las inspecciones, auditorías, verificaciones  y  reconocimientos que practique la Comisión, y en las que intervengan en sustitución del encargado de seguridad radiológica.

CAPITULO IV

DE LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE

EXPUESTO
Artículo 159. El personal ocupacionalmente expuesto deberá:

I).‑Estar registrado ante la Comisión;

II).‑Ser mayor de 18 años;

III).‑Poseer certificado de estudios, según lo  estipulado por la norma técnica correspondiente. Este certificado deberá ser expedido por la autoridad correspondiente, y

IV).‑Contar con autorización  de  la  Comisión  respecto  a  su capacitación y adiestramiento.

Artículo 160. Son obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto:

I).‑Conocer y aplicar correctamente los principios  básicos de seguridad radiológica;

II).‑Evitar toda exposición innecesaria a la  radiación  de  su persona y del público;

III).‑Cuidar y vigilar  que  cuando  dejen  de  utilizarse  las fuentes  de  radiación ionizante  se  encuentren  en  condiciones adecuadas  de  seguridad  radiológica  y física; el   material radiactivo en sus  contenedores  y  el  equipo  que  contiene  las fuentes o el dispositivo  generador  de  radiación  ionizante  en posición de apagado;

IV).‑Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo  de contaminación radiactiva, que su  persona  y  vestuario  no  estén contaminados;

V).‑Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en el Manual de Seguridad Radiológica  y en el Plan de Emergencia de la instalación;

VI).‑Conocer el  manejo  y  uso  correcto  de  las  fuentes  de radiación ionizante, del equipo detector y medidor  de  radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica  y,  de los factores blindaje, distancia y tiempo,  en  el  grado  que  lo requieran sus funciones y responsabilidades;

VII).‑Portar durante  la  jornada  de  trabajo  los  dosímetros personales que se requieran de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el Manual de Seguridad Radiológica;

VIII).‑Procurar que en el desarrollo  de  sus  actividades se produzca la menor cantidad de desechos radiactivos;

IX).‑Conocer  y  aplicar   correctamente   los   procedimientos autorizados por el encargado  de  seguridad  radiológica  para  la eliminación de los desechos radiactivos;

X).‑Enterarse de los equivalentes de dosis que ha  recibido  en el desempeño de sus labores con la periodicidad con que se  anoten en el registro correspondiente;

XI).‑Someterse  a  la  toma  de  muestras  biológicas  que   se requieran  para  la  vigilancia  médica  y  para  las  pruebas  de bioensayo;

XII).‑Proporcionar  con  veracidad  los  datos  que   le   sean requeridos durante las inspecciones, auditorías, verificaciones  y reconocimientos que realice la Comisión;

XIII).‑Conocer la  conducta  a  seguir  en  caso  de  accidente radiológico;

XIV).‑El  personal  que  preste  sus  servicios   en   diversas instalaciones y esté profesionalmente expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a fin de que todas cuenten con el historial dosimétrico completo,  y

XV).‑Informar al  encargado  de  seguridad  radiológica,  sobre cualquier  situación  de  alto  riesgo,  incidente   y   accidente radiológico.

Artículo 161. La  Comisión  podrá  imponer  a   los   encargados de seguridad radiológica, auxiliares  y  personal  ocupacionalmente  expuesto, requisitos adicionales en los casos en que la seguridad radiológica así lo requiera.

TITULO OCTAVO

DE   LAS  APLICACIONES  MEDICAS

CAPITULO UNICO

DE LA ADMINISTRACION, APLICACION E IMPLANTE DE  MATERIAL RADIACTIVO

Artículo 162. Toda administración, aplicación o implante de  material  radiactivo se asentará en el  expediente  clínico  del  paciente,  indicándose fecha y hora en que se realizó, fecha y hora de retiro en  caso  de aplicación o implante temporal, radioisótopo y actividad empleados, vía de administración y nombre y firma del médico responsable.

Artículo 163. En los casos de administración de  material  radiactivo con fines terapéuticos, en que se prevea que habrá una diseminación importante del  radionúclido  en  el paciente o una excreción importante de aquél, se medirá cada 12 horas la rapidez de la exposición a un metro del centro del órgano con mayor cantidad del radioisótopo,  hasta completar 96 horas después de la administración.  Estas  lecturas  se  asentarán  en  el  expediente clínico  del  paciente.

"El encargado de seguridad radiológica establecerá  los procedimientos adecuados para el manejo, tratamiento y desecho de excretas contaminadas, dándolos a conocer al médico,  enfermeras y afanadoras del área, quienes a su vez  instruirán  al  paciente  al respecto".

Artículo 164. En  toda administración, aplicación o implante de material radiactivo, con fines terapéuticos, se  comprobará  previamente  el radioisótopo y la actividad que se empleará,  y  se  verificará  la identificación del paciente en cuestión. En el  expediente clínico del paciente se asentará la rapidez de exposición a  un  metro  del implante  o  del órgano  con  mayor   cantidad   de   radioisótopo inmediatamente después y a las 12 horas de  haber  sido  aplicado, administrado o implantado.

Artículo 165. En aquellos casos en que sea  necesario  trasladar,  dentro  de  la misma institución, a los pacientes que  estén  en  tratamiento  con material radiactivo incorporado, el traslado  se  hará  por  rutas prefijadas,  elegidas  de  manera que se evite la exposición innecesaria  de  personas  no  ocupacionalmente  expuestas  o   del público.

Artículo 166. Los tratamientos con equipos de  teleterapia,  terapia  profunda  o terapia superficial, se asentarán  en  el  expediente  clínico  del paciente, indicando la dosis administrada. 

Artículo 167. El área del paciente que  vaya a ser irradiada con equipos de teleterapia, terapia  profunda  o  terapia superficial, se identificará claramente y su  localización se verificará  por  el médico responsable en el transcurso de los  tratamientos;  mientras que las áreas que no se desee irradiar, deberán protegerse con  los dispositivos adecuados.

Artículo 168. En los equipos de terapia con fuentes de  radiación  ionizante,  se utilizarán diafragmas y colimadores ajustables que delimiten el haz útil de la radiación.

Artículo 169. Cuando  las  condiciones  del  paciente lo ameriten, en los tratamientos de teleterapia, terapia  profunda  o  superficial,  se emplearán sujetadores que impidan la movilidad del mismo.

Artículo 170. Se requerirá hospitalización del paciente desde el punto  de  vista de seguridad  radiológica  cuando  la  actividad  administrada o implantada en forma permanente o la  rapidez  de  exposición a un metro del centro del implante o del órgano con  mayor  cantidad de radioisótopo sean mayores a  lo  estipulado en  la norma  técnica correspondiente. En esta norma se establecerán las  condiciones de seguridad radiológica que deben tomarse en cuenta cuando se  dé  de alta a estos pacientes.

Artículo 171. El paciente que sea sometido a aplicaciones o implantes  temporales con fuentes selladas de  material  radiactivo  de  una  vida  media física mayor de 125 días, deberá permanecer  hospitalizado durante el tratamiento. Las fuentes  de  radiación  deberán  ser  retiradas antes de que el paciente sea dado de alta.

Artículo 172. Cuando sea  necesario  intervenir  quirúrgicamente a pacientes a quienes se haya administrado, aplicado o implantado material radiactivo, se hará del conocimiento del encargado de seguridad radiológica, para que determine las medidas pertinentes.

Artículo 173. En los casos de embalsamiento, autopsia, inhumación o cremación de cadáveres que contengan dosis terapéuticas de material  radiactivo, deberá  consultarse previamente con el  encargado de seguridad radiológica,  quién  evaluará  la  situación y determinará las precauciones que  sobre  seguridad  radiológica  deban   seguirse, notificando de las mismas a la Comisión.

Artículo 174. A  los  cadáveres  que  contengan  fuentes  selladas  usadas   para implantes temporales, se les retirarán  antes  de  ser  cremados  o inhumados.

TITULO NOVENO

DE LOS ACCIDENTES RADIOLOGICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS O DE SEGURIDAD

CAPITULO I

DE  LOS  AVISOS  O INFORMES

Artículo 175. El permisionario,  el  encargado  de  seguridad  radiológica  o  el personal ocupacionalmente expuesto, deberá poner  de  inmediato en conocimiento de la  Comisión todo accidente radiológico, independientemente  de  los  avisos  que  deban darse a otras Dependencias.

Artículo 176. El permisionario deberá entregar a la Comisión en  las siguientes 24 horas un informe por escrito del accidente radiológico.

Artículo 177. El informe a que se refiere el artículo anterior, contendrá;

I).‑ Descripción del accidente ocurrido;

II).‑Causas probables del mismo;

III).‑Fuentes de radiación involucradas y en su caso, cantidad y forma física y química  del  material  radiactivo  liberado  al ambiente;

IV).‑Acciones  inmediatas que se  tomaron  y  personas que intervinieron en ellas;

V).‑Estimación  del  equivalente de dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto;

VI).‑Estimación del equivalente de dosis recibido por  miembros del público que resultaron expuestos;

VII).‑Datos de las personas involucradas en el accidente, tales como: nombre, domicilio,  teléfono,  sexo,  fecha  de  nacimiento, ocupación, número de afiliación del IMSS o del ISSSTE y,  relación con el permisionario, y

VIII).‑La firma del permisionario y del encargado de seguridad radiológica al margen de cada una de sus hojas y  al  calce de  la última.

Artículo 178. El permisionario en los 15 días hábiles posteriores a la entrega del informe a que se refiere el Artículo 176, entregará por  escrito a la Comisión un informe que contenga:

I).‑Descripción del accidente, magnitud del mismo y causas específicas que lo motivaron;

II).‑Descripción, marca, modelo, número de serie y forma física y química de las fuentes de radiación involucradas y, en su  caso, la cantidad liberada al ambiente de material radiactivo; 

III).‑Acciones que se tomaron para  el  manejo  del  accidente, personas que las llevaron al cabo y  cálculo  del  equivalente  de dosis recibido por las mismas;

IV).‑Medidas que se han tomado para evitar que el accidente se repita;

V).‑Cálculo del equivalente de dosis efectivo recibido por el personal ocupacionalmente expuesto debido al accidente;

VI).‑Cálculo del equivalente de  dosis  efectivo  recibido  por miembros del público que resultaron expuestos debido al accidente;

VII).‑Los datos a que se refiere la fracción VII  del  Artículo anterior;

VIII).‑La firma del permisionario y del encargado de  seguridad radiológica en los términos  de  la  fracción  VIII  del  Artículo anterior, y

IX).‑Anexar en  su  caso,copia  del  acta  levantada  ante  el Ministerio Público con motivo del accidente.

Artículo 179. El  permisionario  proporcionará  a  la  Comisión  la   información adicional que le requiera en relación al accidente ocurrido.

Artículo 180. Los casos  de incidentes  o  accidentes  radiológicos,  son   responsabilidad directa del permisionario.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS  O  DE SEGURIDAD

Artículo 181. Para los efectos de este Reglamento, se considera que existe peligro o riesgos inminente para el personal de una instalación radiactiva o para la sociedad en general, cuando:

I).‑Se  carezca de la autorización, permiso o  licencia requeridos por la Ley;

II).‑Las fuentes selladas pierdan su hermeticidad;

III).‑Los sistemas o equipos de control de la fuente de radiación o equipo que la contenga se  encuentren  en  condiciones que contravengan las disposiciones de este Reglamento;

IV).‑No se cuente  con  el  equipo de medición de radiación ionizante  requerido o éste  no  se  encuentre  en   condiciones adecuadas de funcionamiento;

V).‑El uso de  las  fuentes  de  radiación o equipos que las contengan se realice en contravención a las disposiciones de  este Reglamento;

VI).‑Las barreras de ingeniería de protección física  y radiológica no cumplan las especificaciones  requeridas  por  la Comisión;

VII).‑El personal encargado de la utilización de las fuentes de radiación o equipos que las contengan, carezca de la  autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento;

VIII).‑La liberación de material radiactivo fuera de la instalación exceda los límites fijados en el permiso o licencia respectivos;

IX).‑Los sistemas de control de las fuentes de radiación o equipos que las contengan, operen de  manera  deficiente  o  estén próximos a sufrir alguna falla;

X).‑Se pierda la hermeticidad de las fuentes selladas y se provoque en la instalación contaminación superficial  superior a los límites establecidos en la norma técnica correspondiente;

XI).‑La cantidad de material radiactivo suspendido en  el  aire exceda  los límites establecidos en la norma  técnica correspondiente;

XII).‑Los niveles de contaminación superficial de  bienes muebles o inmuebles, excedan los límites establecidos en la norma técnica correspondiente, y la descontaminación no sea posible, y

XIII).‑Las condiciones de las instalaciones  que  albergan  las fuentes de radiación o equipos que las contengan, pudieran afectar la seguridad de éstos.

Artículo 182. La Comisión podrá ordenar y ejecutar como medidas preventivas o  de seguridad, las siguientes:

I).‑Retención, aseguramiento o depósito de las fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, así como de cualquier bien contaminado;

II).‑Clausura  temporal,  parcial  o total de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles contaminados;

III).‑Clausura definitiva de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles contaminados,  y

IV).‑Ocupar temporalmente las instalaciones nucleares y radiactivas en los términos del artículo 34 de la Ley.

Artículo 183. Procederá la retención, aseguramiento o depósito de  las  fuentes de radiación ionizante o equipo que  las contenga, en los casos  a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V,  VI  y  VII  del Artículo 181, así como en el caso de la fracción  VIII del  mismo precepto, cuando la liberación  no  sobrepase  del  doble  de  los límites mencionados.

Artículo 184. Procederá la retención, aseguramiento o depósito de cualquier bien mueble contaminado en el caso de la fracción XII del Artículo 181.

Artículo 185. Procederá la clausura temporal, parcial o total, de  instalaciones radiactivas en los casos  que  se  refieren las fracciones  VIII, cuando la liberación de material radiactivo sea superior al  doble de los límites  indicados, IX, X, XI, XII y XIII del Artículo 181.

Artículo 186. Procederá  la  clausura  temporal,  parcial  o  total,   de  bienes inmuebles contaminados en el caso de la fracción XII del  Artículo 181.

Artículo 187. Ejecutada la clausura temporal a que se refieren  los Artículos 185 y 186, la Comisión fijará el plazo para corregir las deficiencias o anomalías encontradas.

Artículo 188. Previo el dictamen técnico correspondiente, la Comisión procederá a la  clausura  definitiva  de  instalaciones  radiactivas  o  bienes inmuebles contaminados, cuando  transcurrido  el  plazo  fijado  al efecto no se subsanen las deficiencias o anomalías que motivaron la clausura temporal.

TITULO DECIMO

DE  LAS  AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

CAPITULO I

DE  LAS  AUTORIZACIONES
Artículo 189. Queda  prohibida cualquier actividad con fuentes de radiación ionizante cuando se carezca de la autorización, permiso o  licencia respectivos.

Artículo 190. Para solicitar una autorización de adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación  ionizante,  el  interesado deberá presentar ante la Comisión la  documentación  e  información que  se  señala para cada  caso  en  este  Reglamento,  en  papel membretado de la empresa o institución solicitante  y  debidamente firmados por el representante legal y el candidato propuesto para encargado de seguridad radiológica de dicha empresa o institución.

Artículo 191. Para solicitar autorizaciones de  adquisición  y  transferencia  de fuentes de radiación ionizante, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I).‑ Presentar:

a).‑ Solicitud en la forma oficial correspondiente;

b).‑Acta constitutiva de la empresa  solicitante, debidamente inscrita en el Registro Público de la  Propiedad. En cuyo objeto social deberá estar  incluida  la   adquisición y transferencia de material radiactivo,  y

c).‑Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar daños causados por radiaciones ionizantes a terceros.

II).‑ Anexando por escrito la información relativa a:

a).‑ Actividad y radioisótopos por producto y forma física y química;

b).‑  Categoría  de  los  bultos  y  tipo   de   embalajes utilizados durante el transporte y almacenaje en  tránsito  de  las fuentes de radiación ionizante, así como índice de transporte;

c).‑ Procedimiento de  transferencia  de  las  fuentes de radiación ionizante a los permisionarios;

d).‑ Programa de adiestramiento en protección  radiológica a los  permisionarios,  para  la  utilización de  las  fuentes  de radiación ionizante;

e).‑  Plan  de  asesoría  técnica  y  administrativa   que proporcionará el solicitante a los  permisionarios  de  fuentes  de radiación ionizante, respecto a los trámites ante la Comisión  y  a las diferentes actividades con dichas fuentes;

f).‑ Programa de  entrega  de  las  fuentes  de  radiación ionizante, y

g).‑ Condiciones de seguridad  física  y  radiológica  que aplicará el solicitante durante el almacenaje en  tránsito  de  las fuentes de radiación ionizante.

Artículo 192. Para  solicitar  autorizaciones  de  importación de  fuentes de radiación ionizante, los interesados deberán presentar por  escrito ante la Comisión la siguiente información:

I).‑ Número de la autorización, permiso o licencia de  operación del destinatario;

II).‑Radioisótopos;  actividad;  forma  física y química; y especificaciones del equipo que contiene el material  radiactivo  o las  especificaciones  del  dispositivo  generador de radiación ionizante;

III).‑Aduana por donde se pretende efectuar la importación;

IV).‑Tipo de bultos, embalajes o contenedores que se  utilizarán en el transporte;

V).‑ Copia del pedimento de importación, y

VI).‑Plan de seguridad física y radiológica.

Artículo 193. La Comisión suspenderá el trámite de una solicitud de  autorización de  importación  de  fuentes  de  radiación  ionizante,  cuando  la información a que se refiere el Artículo anterior sea incompleta, o el destinatario o solicitante se encuentre  en  cualquiera  de  los siguientes casos:

I).‑ Carezca de autorización, permiso o licencia, o éstos se encuentren suspendidos o cancelados, y

II).‑La  actividad de material radiactivo o capacidad  del dispositivo generador de radiación  ionizante, que  se  pretenda importar, sobrepase lo autorizado por la Comisión.

Artículo 194. Una vez realizada la importación de fuentes de radiación  ionizante por los titulares de  la  autorización  respectiva,  éstos  deberán remitir a la Comisión en el término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las mismas, el acuse de recibo de las fuentes por parte del destinatario indicado en la  solicitud que se presentó en términos del Artículo 192 de este  Reglamento,  y los certificados de transporte de dichas fuentes emitidos por la autoridad competente en materia de seguridad radiológica del  país de origen.

Artículo 195. Para  tramitar  la  autorización  de  exportación  de  fuentes  de radiación ionizante, el solicitante deberá  presentar  por  escrito ante la Comisión la siguiente información y documentación:

I).‑ Número de autorización, permiso o licencia de operación del permisionario;

II).‑Radioisótopos,  actividad,  forma física y química y especificaciones del equipo que contiene el material radiactivo;

III).‑Aduana por donde se pretende efectuar la exportación;

IV).‑Nombre, dirección y teléfono o número de télex del destinatario;

V).‑ Plan de seguridad física y radiológica;

VI).‑Original de  la  autorización  de  transporte  de  material radiactivo, y

VII).‑Copia del pedimento de exportación.

Artículo 196. Los  requisitos  para  tramitar  la  autorización de adquisición, posesión y uso de fuentes de radiación ionizante, serán los establecidos en los Artículos 219, 220 y 221 de este Reglamento.

Artículo 197. No se autorizarán la posesión  y  uso  de  material  radiactivo en inmuebles destinados a habitación.

Artículo 198. Para solicitar autorizaciones de transporte de material radiactivo, los interesados deberán:

I).‑ Presentar solicitud en la forma oficial correspondiente;

II).‑Exhibir acta constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público de la  Propiedad,  en  cuyo  objeto social deberá estar incluido el transporte de material radiactivo;

III).‑Proponer  a  una  persona  para  encargado  de   seguridad radiológica;

IV).‑Proponer a las personas que podrían  fungir  como  personal ocupacionalmente expuesto;

V).‑  Describir el material radiactivo que se  pretende transportar, así como los contenedores y embalajes de traslado;

VI).‑ Detallar el plan de seguridad física y radiológica;

VII).‑ Describir el equipo y dispositivos de seguridad;

VIII).‑Presentar análisis de riesgos y plan de emergencia para el caso de accidentes  con  el  material  radiactivo durante el transporte y almacenaje en tránsito;

IX).‑ Detallar la ruta que seguirá el vehículo que  transportará el material radiactivo;

X).‑ Describir los procedimientos de  recepción y entrega del material radiactivo, y

XI).‑ Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar daños causados por radiaciones ionizantes a terceros.

Artículo 199. Las normas de seguridad radiológica  aplicables  al  transporte de materiales radiactivos, serán las contenidas en  el  Reglamento  de Transporte respectivo.

Artículo 200. Los dispositivos generadores de radiación ionizante no requerirán de autorización para su transporte.

Artículo 201. Para tramitar la autorización de un almacén  temporal  de  material radiactivo, el solicitante deberá:

I).‑ Presentar:

a).‑ Solicitud en la forma oficial correspondiente;

b).‑ Acta constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público de la  Propiedad  y  de  Comercio,  en  cuyo objeto social deberá estar incluido el almacenamiento  de  material radiactivo;

c).‑ Memoria analítica de la instalación;

d).‑ Planos arquitectónicos de la instalación, en los  que se indiquen las áreas adyacentes a la misma y el tipo de uso a  que están destinadas tales áreas;

e).‑ Manual de Seguridad Radiológica;

f).‑ Análisis de riesgos y plan de emergencia;

g).‑ Propuesta de una persona para encargado de seguridad radiológica, y

h).‑ Propuesta de las personas que podrían fungir como personal ocupacionalmente expuesto.

II).‑ Anexando por escrito la información relativa a:

a).‑ Actividades máximas de los radioisótopos;

b).‑ Procedimiento y registro de recepción y entrega de los materiales radiactivos, y

c).‑  Características  de  losequipos  detectores  de radiación ionizante.

Artículo 202. Los  requisitos  para  tramitar la autorización de un  almacén definitivo de material radiactivo, serán los  establecidos  en  los Artículos 219, 220 y 221 de este Reglamento. Debiéndose presentar además, un programa para el cierre definitivo de la instalación y el mantenimiento que  se  proporcionará  después  de  terminada  la utilización activa de la misma. Este programa deberá incluir planes para  la  inmovilización de  los  materiales  radiactivos, y  su aislamiento del ambiente en forma tan efectiva como razonablemente pueda lograrse, así como para la vigilancia de la retención de contaminantes radiactivos y de la estabilidad de la instalación.

Artículo 203. El titular de la autorización de un almacén definitivo de  material radiactivo tomará  las  acciones  correctivas   pertinentes  para mantener la estabilidad e integridad de la instalación  durante  el tiempo que dure su responsabilidad.

Artículo 204. Se prohibe el almacenamiento  definitivo  de  desechos  radiactivos inflamables, pirofóricos explosivos, en estado líquido, en forma de gases comprimidos o compuestos desconocidos.

Artículo 205. Se prohibe el almacenamiento definitivo de desechos 

radiactivos  en el mar.

Artículo 206. La información necesaria para el trámite de la autorización para el procesamiento, acondicionamiento, vertimiento y  disposición  final de desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio, serán los que se establecen en los Artículos 219, 220 y 221 de este Reglamento.

Artículo 207. Para efectos del Artículo anterior,  la  Comisión  clasificará  los desechos radiactivos de acuerdo a su actividad específica,  rapidez de exposición en la superficie del  contenedor  o  embalaje,  vida media, radiotoxicidad, forma química y física y, teniendo en cuenta su origen, propiedades  del  radionúclido,  riesgo  de  irradiación externa,  características  del  contenedor,   embalaje   o   bulto, mecanismo  de  dispersión ecológica  y  forma  de  liberación   al ambiente.

Artículo 208. No  se  permite  mezclar  los  desechos   radiactivos   con   otros materiales, excepto como parte de un procedimiento o acondicionamiento aprobado por la Comisión.

Artículo 209. La Comisión autorizará  la  incineración  de  desechos  radiactivos siempre y cuando el permisionario demuestre ante  la  Comisión  que las liberaciones  radiactivas involucradas  en  dicho  proceso  no resultarán en la exposición del público en general a equivalentes de dosis que rebasen los límites autorizados.

Artículo 210. El entierro de desechos radiactivos sólo podrá llevarse a cabo en instalaciones autorizadas por la Comisión  siempre  que  las  mismas cuenten con la licencia de operación respectiva.

Articulo 211. El  titular  de  una  licencia  de  operación  de  una  instalación radiactiva en la que se produzcan desechos radiactivos  de  niveles bajo e intermedio  con fuentes abiertas  será  autorizado  por  la Comisión para vertirlos al sistema de  drenaje  de  la instalación siempre y cuando compruebe que:

I).‑ Los líquidos son completamente solubles o  dispersables  en agua;

II).‑ Las concentraciones en  promedio  diario  de  descarga  de líquidos radiactivos, no serán superiores a los  valores  indicados por la Comisión en la norma técnica correspondiente;

III).‑ La concentración en  promedio  mensual  de  los  líquidos radiactivos, diluida en la cantidad promedio mensual de descarga de agua de la intalación, no excederán los valores  indicados  por la Comisión en la norma técnica correspondiente, y

IV).‑  La  actividad  total  máxima  permitida  de  descarga  de líquidos radiactivos al drenaje, no excederá de 37.0 GBq (1 Ci)  al año.

Artículo 212. La Comisión podrá permitir liberaciones  que  excedan los límites autorizados en cada caso, cuando a su juicio existan razones que lo justifiquen,  previa  solicitud  que por escrito presente el permisionario adjuntando la información que se le requiera.

Artículo 213. La comisión podrá limitar la cantidad de material radiactivo que se vierta hacia zonas no controladas con las descargas de  líquidos  o gases de una instalación, cuando se estime que para el grupo crítico se pudieran  exceder los límites autorizados correspondientes.

Artículo 214. El procedimiento, acondicionamiento y disposición final de desechos radiactivos con fuentes abiertas y selladas de alto nivel, se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento  de  Seguridad de Instalaciones Nucleares.

Artículo 215. Las fuentes selladas con actividades superiores a las señaladas  en la norma técnica correspondiente, sólo se podrán  desechar  en  dos formas:

I).‑  Enviándolas  a   un   almacén  definitivo   de   desechos radiactivos, o

II).‑Enviándolas al extranjero previa autorización  de exportación en los términos de la Ley y de este Reglamento.

Artículo 216. Para el destino o disposición final de fuentes selladas, el permisionario deberá solicitar previamente a la Comisión la autorización correspondiente, proporcionando por escrito la siguiente información:

I).‑Radioisótopo, actividad y fecha en que  es  válida,  marca, modelo y número de serie de la fuente;

II).‑Número y fecha de expedición de la autorización, permiso  o licencia, en los cuales se encuentra amparada la fuente;

III).‑Motivo del retiro de la fuente;

IV).‑Tipo , marca y modelo del contenedor  en  que  se  pretenda transportar la fuente, y

V).‑Destino o disposición final propuestos.

Artículo 217. Para obtener autorización para instalar o dar servicio a fuentes de radiación ionizante y equipos que  las  contengan,  así  como  para calibrar equipos detectores y medidores de radiación ionizante, el solicitante deberá presentar ante la Comisión:

I).‑Solicitud en la forma oficial correspondiente;

II).‑Copia del Acta Constitutiva de la empresa de que se trate, debidamente inscrita en el Registro Público  de  la  Propiedad,  en cuyo  objeto  social  deberá estar incluida la instalación o prestación de servicios a fuentes de radiación ionizante y equipos que las contengan;

III).‑Informe de Seguridad Radiológica;

IV).‑Propuesta  de  una  persona  para  encargado  de  seguridad radiológica,  y

V).‑Proponer a las personas que podrían  fungir  como  personal ocupacionalmete expuesto.

Artículo 218. El informe de Seguridad Radiológica a que se  refiere  la  fracción III del Artículo anterior, deberá contener:

I).‑ Los procedimientos detallados de cada una de las actividades que se llevarán a cabo para  otorgar  los  servicios  o calibraciones involucradas, indicándose  las  normas nacionales o internacionales aplicables, y

II).‑ Relación y características del equipo  y  las  fuentes  de radiación ionizante utilizados  para  efectuar  los  procedimientos descritos.

CAPITULO II

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 219. Para solicitar permisos de construcción y licencias de operación, modificación, cese de  operaciones,  desmantelamiento o cierre definitivo de  instalaciones radiactivas, los interesados deberán presentar ante la Comisión la siguiente documentación:

I).‑Solicitud en la forma oficial correspondiente;

II).‑Copia del  acta  constitutiva  de  la  empresa  debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

III).‑Informe de Seguridad Radiológica;

IV).‑Manual de Seguridad Radiológica, y

V).‑ Fianza  o  caución  de  institución  o  empresa  legalmente autorizada para garantizar daños a terceros.

Artículo 220. Cuando se trate de la solicitud para permiso de construcción de una instalación radiactiva, el Informe de Seguridad  Radiológica  tiene el  propósito de describir las  características  de  seguridad radiológica que se aplicará en:  la  concepción  del  proyecto,  el diseño, los métodos de cálculo y los controles para procedimientos y materiales utilizados. La información anterior deberá presentarse a la Comisión de acuerdo a los siguientes puntos:

I).‑Instalaciones y actividades propuestas;

II).‑Evaluación de opciones;

III).‑Emplazamiento;

IV).‑Diseño de la instalación, y

V).‑Programa de Garantía de Calidad.

El alcance y contenido de este Informe se establece para cada  caso en la norma técnica correspondiente.

 Artículo 221. Cuando se trate de la solicitud de una licencia  de  operación  de una instalación radiactiva, el Informe  de  Seguridad Radiológica contendrá información referente a:

I).‑Especificaciones generales de la instalación;

II).‑Organización del solicitante;

III).‑Política de seguridad radiológica;

IV).‑Programa de Garantía de Calidad;

V).‑Grupo de seguridad radiológica;

VI).‑Fuentes de radiación;

VII).‑Características de diseño en lo relativo  a  la  seguridad radiológica;

VIII).‑Estimación de los equivalentes de dosis;

IX).‑Programa de seguridad radiológica;

X).‑ Análisis de riesgos y plan de emergencia;

XI).‑Impacto ambiental, y

XII).‑ Cese de operaciones, desmantelamiento y cierre definitivo.

El alcance y contenido de este Informe se establece para cada caso en la norma  técnica correspondiente.

Artículo 222. Cuando se trate de la solicitud de una licencia de modificación de una instalación radiactiva, el  Informe  de  Seguridad  Radiológica  contendrá la información referente a:

I).‑ El motivo de la modificación;

II).‑Las implicaciones de seguridad radiológica, y

III).‑La estimación del equivalente de dosis.

El alcance y contenido de este Informe se establece para cada  caso en la norma técnica correspondiente.

Artículo 223. El  informe de Seguridad Radiológica, tratándose de la solicitud de una licencia de cese  de  operaciones  o  desmantelamiento  de  una instalación radiactiva, contendrá:

I).‑ En su caso, el informe de modificaciones al "programa  de actividades para el cese de operaciones o desmantelamiento", contenido en el Informe de Seguridad Radiológica que se presentó a la Comisión con motivo de la solicitud de licencia de operación de la  misma  instalación.  En  este  programa   de   actividades  se considerará que la instalación  radiactiva  debe  quedar  libre  de contaminación superficial removible;

II).‑ Una relación detallada de los procedimientos a seguir para cumplir el "programa de actividades para el cese de  operaciones  o desmantelamiento"  mencionado en la fracción anterior, y

III).‑ Para el caso de  generación de desechos radiactivos y control de fuentes de radiación residuales se deberán indicar los procedimientos para el procesamiento, acondicionamiento, vertimiento y disposición final.

Artículo 224. El informe de Seguridad Radiológica tratándose de la  solicitud  de una licencia de cierre definitivo de  una  instalación  radiactiva, contendrá los documentos que comprueben  que  las   condiciones establecidas en el  Informe  de Seguridad  Radiológica presentado junto con la solicitud de licencia de operación se han cumplido.

CAPITULO III

DE LOS  REQUISITOS  PARA RENOVACION DE LAS

AUTORIZACIONES,  PERMISOS O  LICENCIAS

Artículo 225. La solicitud para renovación  de  las  autorizaciones,  permisos  y licencias deberá presentarse 30 días naturales antes de la fecha de su vencimiento.

Artículo 226. Las solicitudes  para  renovación  de  autorizaciones, permisos  o licencias, siempre que no cambien las condiciones bajo las que se otorgaron, deberán acompañarse de un  informe detallado de las experiencias de protección radiológica adquiridas.

CAPITULO IV

DE LA EVALUACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES,

PERMISOS Y LICENCIAS, Y SU RENOVACION

Artículo 227. No se dará curso a  ninguna  solicitud  de  autorización,  permiso,  licencia o renovación cuando:

I).‑ Los datos en ella contenidos sean incompletos o falten  las firmas o no correspondan al solicitante, su representante  legal  y al encargado de seguridad radiológica, o bien, éstas se  encuentren borradas, enmendadas o  tachadas;

II).‑La instalación o el equipo no sean los  adecuados  para  el uso específico que se le dará a las fuentes de radiación ionizante;

III).‑La  persona  propuesta   para   encargado  de  seguridad radiológica no reúna los requisitos correspondientes.

IV).‑La información proporcionada en  el  Informe  de  Seguridad Radiológica no sea veraz;

V).‑  La  autorización, permiso o licencia anteriormente concedidos, hayan sido suspendidos o  cancelados  y  las  causas  o motivos de esa suspensión o cancelación subsistan y  repercutan  en las condiciones de la nueva solicitud;

VI).‑ La persona propuesta para encargado de seguridad radiológica, haya ocupado el  cargo  con   anterioridad y  su nombramiento haya sido anulado por la Comisión;

VII).‑ No se haya cumplido la sanción o cubierto alguna multa  o los  daños a terceros  y  gastos  derivados  de  algún  accidente radiológico;

VIII).‑ La documentación entregada por  el  solicitante no sea clara, esté incompleta o sea contradictoria, o

IX).‑  Las  deficiencias   o   anomalías   detectadas en las inspecciones,  auditorías, verificaciones  y  reconocimientos,  no hayan sido corregidas.

Artículo 228. Se podrá continuar el trámite de la solicitud, cuando se  demuestre que la causa que lo interrumpió ha desaparecido.

Artículo 229. Cuando la Comisión considere que la documentación presentada para la tramitación  de  una  autorización,  permiso o licencia o su renovación es incompleta o su contenido insuficiente para efectuar su evaluación, requerirá al solicitante que la complete, aclare, corrija o amplie.

Artículo 230. La Comisión se reserva  el  derecho  de  no  recibir  documentación presentada  para  la  tramitación  de  una  autorización,  permiso, licencia o su renovación, cuando considere que  está  incompleta  o que su contenido  es  insuficiente  para  efectuar  su  evaluación, acorde a los requisitos indicados en este Reglamento.

Artículo 231. La Comisión verificará la información y documentación proporcionada por el solicitante.

CAPITULO V

DEL  OTORGAMIENTO  DE  AUTORIZACIONES,  PERMISOS,

LICENCIAS   O   SU   RENOVACION

Artículo 232. Cuando la documentación se estime  suficiente  y  se  subsanen  las deficiencias encontradas, la  Comisión  otorgará  la  autorización, permiso,  licencia o su renovación, correspondiente.

Artículo 233. Las autorizaciones, permisos o licencias o sus  renovaciones, sólo serán válidas para  el  permisionario  cuyo  nombre,  domicilio  y clasificación se expresan y bajo las condiciones  específicas  para las cuales se expidieron,  cuya  vigencia  constará  en el propio documento. El original  del permiso, licencia  o  autorización deberá conservarse en el domicilio legal del  permisionario  y,  copia de estos documentos deberán acompañar a  las  fuentes  de  radiación  ionizante, a fin  de  poder  presentarse durante las auditorías, inspecciones, verificaciones y  reconocimientos  que  practique  la Comisión.

Artículo 234. Cuando el permisionario  deje  de  usar  o  poseer  definitivamente fuentes de  radiación  ionizante,  se  cancelará  la  autorización, permiso o licencia o su renovación que se hubiere otorgado.

TITULO DECIMOPRIMERO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I

DE LAS INSPECCIONES,  AUDITORIAS, VERIFICACIONES   Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 235. El  personal  autorizado  de  la  Comisión  para  la  práctica de inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos,  tendrá las facultades inherentes y acceso a los lugares,  establecimientos y equipos objeto de dichas diligencias.

Artículo 236. Las inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos  se practicarán por la Comisión a petición de  parte  interesada  o  de oficio con la frecuencia que aquélla determine en cada caso.

Artículo 237. Las visitas de inspección, auditoría, verificación y reconocimiento se practicarán en días y horas hábiles por personal  autorizado  de la Comisión. La  Comisión podrá  autorizar  se  practiquen  dichas visitas en días y horas inhábiles a fin de  evitar interrupciones, caso en el cual  en  la orden correspondiente se expresará tal autorización.

Artículo 238. Los inspectores de la Comisión, para la práctica  de  inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos deberán  identificarse debidamente y estar provistos de las órdenes respectivas.

Artículo 239. Las  órdenes  a  que  se  refiere  el  Artículo  anterior,  deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I).‑Constar por escrito;

II).‑Señalar autoridad que la emite;

III).‑Estar fundamentada y motivada y, expresar  la  resolución, objeto o propósito;

IV).‑Ostentar la firma del funcionario competente y en  su  caso el nombre o nombres de las personas a  quienes  vaya  dirigida,  se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación;

V).‑Señalar el lugar o lugares donde deben efectuarse;

VI).‑Contener el nombre de  la  persona  o  personas que deban efectuarlas, la cuales podrán en cualquier momento ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número por la Comisión. Estos cambios se notificarán a la parte interesada oportunamente. Las  personas designadas que deban efectuar  las  diligencias  señaladas, podrán  hacerlo conjunta o separadamente, y 

VII).‑Mencionar la fecha o fechas en que se practicará la diligencia que corresponda.

Artículo 240. Durante la práctica de las inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos, todas las personas físicas y  morales  según  se les   requiera,  deberán otorgar facilidades, proporcionar información, presentar documentación, efectuar  pruebas y operaciones, y permitir la toma de muestras  suficientes  para realizar los análisis y comprobaciones pertinentes. Las disposiciones anteriores serán aplicables tanto en diligencias  que se efectúen en el domicilio legal del permisionario como en campo.

Artículo 241. Una vez iniciada la diligencia de  que  se  trate,  ésta  no  podrá interrumpirse o suspenderse sin orden o autorización expresa de  la Comisión. En  los  casos  en  que al  personal  se  le  impida  el desarrollo de sus funciones, la Comisión adoptará las medidas  que procedan, incluso solicitando el apoyo de la fuerza pública, a fin de permitir la ejecución de la misma.

Artículo 242. En los casos en que  por  cualquier  causa  se  impida, obstruya  o dificulte la diligencia, el inspector levantará el  acta  señalando estos  hechos  a  fin  de  que  se apliquen  las   sanciones   que correspondan.

Artículo 243. Toda  inspección,  auditoría,  verificación  o  reconocimiento se documentarán en presencia de dos testigos.
Artículo 244. En el acta de inspección, auditoría, verificación o  reconocimiento se hará constar:

I).‑Hora, día,  mes y año en que se practique la diligencia;

II).‑Calle, número, población y entidad  federativa  en  que  se encuentre ubicado el lugar  donde  se  practique  la  diligencia  o identificación plena del sitio;

III).‑Número y fecha de la orden que la motivó;

IV).‑Nombre y carácter de la persona  con   quien  se  entiende  la diligencia;

V).‑Nombre y domicilio de las personas que fungen como testigos;

VI).‑Que se dió a conocer a la persona con quien se entendió  la diligencia, su derecho de hacer observaciones al inspector  durante la práctica de la misma;

VII).‑Datos relativos a la actuación; 

VIII).‑Declaración de la persona a que se refiere la fracción VI anterior, si quisiera  hacerlo;

IX).‑Que se dio a conocer a la persona con quien se entendió  la diligencia el derecho de hacer por escrito observaciones al acta, teniendo para ello un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se practicó la diligencia,  y

X).‑Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Artículo 245. Los hechos que se hagan constar por el inspector en los  documentos que elaboren en ejercicio de sus funciones, se tendrán por  ciertos mientras no se demuestre lo contrario.

Artículo 246. Se dejará copia del acta a la persona con  quien  se  entendió  la diligencia aún cuando se hubiese negado  a  firmarla,  lo  que  no afectará su validez, haciéndose constar esta circunstancia  en  el acta respectiva.

Artículo 247. La Comisión remitirá a los interesados  en  los  20  días  hábiles siguientes a la diligencia, el dictamen  respectivo en  donde se señalarán en su caso, las anomalías y deficiencias  encontradas  y los plazos de que disponen para corregirlas.

Artículo 248. La parte interesada deberá comunicar a la Comisión, en  los  plazos fijados, las medidas adoptadas para la corrección de las  anomalías y deficiencias señaladas en el dictamen aludido. La Comisión  podrá verificar el cumplimiento de esta medidas.

Artículo 249.  La Comisión podrá prorrogar los plazos fijados previa solicitud del  interesado, en la que expondrá los motivos de la petición.

Artículo 250. Cuando  no  se  corrijan  a  satisfacción de la Comisión,   las deficiencias o anomalías detectadas en los plazos que al efecto  se otorguen, se aplicarán las sanciones que correspondan.

Artículo 251. Si durante la diligencia se encontraran deficiencias o anomalías que impliquen un peligro o riesgo inminente  para  el  personal ocupacionalmente expuesto o para la sociedad en general, el inspector estará facultado para aplicar las medidas preventivas o de seguridad a que se refiere el Artículo 182 de este  Reglamento, previa orden de la Comisión, en cuyo  caso  procederá  a  levantar acta en los términos del Artículo 244 anterior.

Artículo 252. Cuando del contenido del acta se desprenda la posible  comisión  de un delito, la Comisión lo hará del  conocimiento  de  la  autoridad competente.

CAPITULO II

DE    LAS    SANCIONES
Artículo 253. La violación o incumplimiento a  los  preceptos  de  la  Ley,  este Reglamento y demás disposiciones derivadas del mismo, independientemente de lo que  proceda  conforme  a  otras  leyes o reglamentos, se sancionará administrativamente por la  Comisión de la siguiente manera:

I).‑Multa de cinco a cinco mil veces el salario  mínimo  general vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación. En caso de que persista la infracción y vencido el  plazo  concedido  para  su corrección, la Comisión podrá  imponer  multas  por  cada día  que transcurra sin que obedezca el mandato respectivo, siempre  que  no exceda el límite señalado,  e  independientemente  de  las  otras sanciones previstas en este Reglamento;

II).‑Suspensión de la autorización, permiso o licencia, y

III).‑Cancelación de la autorización, permiso o licencia.

Artículo 254. Las sanciones serán impuestas con base en el resultado de las actas de inspección, auditoría, verificación o reconocimiento, y  de  las resoluciones que se deriven de ellas, de acuerdo a lo  previsto  en este Reglamento y demás disposiciones derivadas del mismo;  tomando en cuenta las pruebas y alegatos del interesado. En todo  caso  las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar  fundadas y motivadas con  arreglo  a  derecho  y   tomando en consideración los criterios establecidos en el Artículo  256  de este Reglamento.

Artículo 255. Procede la multa a los permisionarios responsables en los  caso  de violación a los Artículos 16, 18, 27, 28, 29, 32, 34, 35,  38,  41, 42, 44, 45, 49 fracciones I, II, III, IV y V, 50,  52,53,  54,  56, 57, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,  76, 

77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,  120,  121,  122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,  135,  137,  138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 162, 163, 164,  165,  166,  167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,  178,  179,  189, 194, 203, 204, 205, 208, 210, 225, 240 y 248.

Artículo 256.  Para la cuantificación e imposición de las sanciones, se tomará en consideración lo siguiente:

I).‑La gravedad de la infracción cometida,

II).‑Las condiciones económicas del infractor,  y

III).‑La reincidencia, si la hubiere.

Artículo 257. En caso de reincidencia   se   duplicará   la   multa   impuesta originalmente, sin que su monto exceda el doble del  máximo  fijado en  la  fracción I del Artículo 253 de este Reglamento.

Se entiende por reincidencia para los efectos de este Reglamento y demás  disposiciones derivadas  del  mismo, cada una  de  las subsecuentes infracciones al mismo precepto que no sean  contínuas, cometidas  dentro  de  los  dos  años  siguientes  a  la  fecha de la resolución  en que se hizo  constar  la  infracción   precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 258. Procede la suspensión cuando:

I).‑De la inspección, auditoría, verificación  o  reconocimiento practicados aparezca que no se han cumplido las condiciones de la autorización, permiso o licencia;

II).‑En la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento constare el incumplimiento a  las  normas  de  seguridad  física  y radiológica aplicables;

III).‑De la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento se desprenda que el equipo, instrumentos o  instalación, no reúnen las condiciones para su uso seguro y adecuado;

IV).‑Constare que el permisionario ha proporcionado  información o documentación falsa a la Comisión, y

V).‑La falta de Encargado de Seguridad Radiológica.

Artículo 259. Procede la cancelación cuando:

I).‑La inspección, auditoria, verificación o reconocimiento practicado al permisionario, demuestre negligencia  en  el  empleo, transporte, almacenamiento y demás actividades relacionadas con las fuentes de radiación ionizante, y

II).‑Vencidos los plazos concedidos para corregir las  anomalías o deficiencias que se  hubieren encontrado en las  inspecciones, auditorías, verificaciones o reconocimientos practicados, éstas  no se hayan corregido apropiadamente.

Artículo 260. La suspensión o cancelación  de  las  licencias,  autorizaciones  y 

permisos otorgados implicará que la Comisión ordene y  ejecute  las 

medidas de seguridad a que se refiere la fracción  I  del  Artículo 

182 de este Reglamento en cuanto a las fuentes o  equipo,  en  cuyo 

caso deberá levantarse  acta  en  los  términos  del  Artículo  244 

anterior.

Artículo 261. La cancelación o suspensión podrá decretarse además 

de las multas o sin que éstas se hayan impuesto.

Artículo 262. En tanto se encuentre  suspendida  o  cancelada  una  autorización, permiso o licencia, no se podrá realizar o continuar ninguna de las actividades amparadas por tales documentos.

Artículo 263. La suspensión de la autorización, permiso o licencia se  levantará cuando a satisfacción de  la  Comisión  se  compruebe  que  se han corregido las causas que la motivaron.

Artículo 264. La aplicación de las sanciones a que se refiere este  Capítulo,  se hará sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y laboral  en que incurra el permisionario si se causan daños a las personas o  a las propiedades.

CAPITULO III

DEL   RECURSO   DE   RECONSIDERACION
Artículo 265. Las resoluciones que se dicten con fundamento en  este  Reglamento, podrán ser  recurridas  dentro  del  término  de  15  días  hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 266. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de  la Secretaría, en el cual deberán ofrecerse las  pruebas  relacionadas con el acto administrativo impugnado.  Desahogadas  las  pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los  siguientes  30 días hábiles, se dictará la resolución que corresponda.

Artículo 267. La interposición del recurso sólo suspenderá  la  ejecución  de  la resolución recurrida, cuando esto implique pago  por  multas  y  el afectado lo garantice conforme al Código Fiscal de la Federación.

Artículo 268. El recurso se tendrá por no interpuesto:

I).‑Cuando se presente fuera del término a  que  se  refiere  el Artículo 265 de este Reglamento;

II).‑Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien  lo  suscriba  o  no  se  hubiere  acreditado legalmente, y

III).‑Cuando no aparezca suscrito, a menos que  se  firme  antes del vencimiento del término para interponerlo.

Artículo 269. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el Artículo 265 previo y las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por no interpuesto,  tendrán  administrativamente  el  carácter  de definitivas.

Artículo 270. Respecto a otras resoluciones la suspensión de la ejecución  de  la resolución sólo procederá si concurren los siguientes requisitos:

I).‑Que la solicite el recurrente;

II).‑Que el recurso sea procedente;

III).‑Que no traiga consigo la  consumación  o  continuación  de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a  lo dispuesto en este Reglamento y demás  disposiciones derivadas  del mismo;

IV).‑Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a  menos que se garanticen éstos para  el  caso  de  no  obtener  resolución favorable,  y

V).‑Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.‑ Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente  de  su publicación con el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.‑ La Comisión expedirá las normas de seguridad  radiológica aplicables al transporte de materiales radiactivos hasta  en  tanto se expida el Reglamento de Transporte respectivo.

TERCERO.‑ Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad  de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de  noviembre  de mil novecientos ochenta y ocho.‑ Miguel de la Madrid H..‑ Rúbrica.‑ El Secretario  de  Gobernación,   Manuel   Barlett Díaz.‑ Rúbrica.‑ El Secretario   de   Relaciones Exteriores,  Bernardo  Sepúlveda Amor.‑ Rúbrica.‑ El Secretario de Programación y  Presupuesto,  Pedro Aspe Armella.‑ Rúbrica.‑ El Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Fernando Hiriart Balderrama.‑ Rúbrica.‑ El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel  Díaz Díaz.‑ Rúbrica.‑ El Secretario  de  Desarrollo  Urbano y Ecología, Gabino Fraga Mouret. ‑ Rúbrica.‑  El Secretario  de  Salud,   Guillermo   Soberón Acevedo.‑ Rúbrica.‑ El Secretario del Trabajo y  Previsión  Social, Arsenio Farell Cubillas.‑Rúbrica.

2
44

